AS MAVES TÖÖ

“LAGUJA ÕLIJÄRVE LIKVIDEERIMINE –

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE (LÄHTEÜLESANDE)

KOOSTAMINE”

KESKKONNAMÕJU HINDAMINE

Tartu Lai 32, tel/fax 07 441 383

SISUKORD

|  |  | lk. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kokkuvõte | 4 |
| 2. | Sissejuhatus | 6 |
| 3. | Kavandatava tegevuse eesmärk ja vajadus | 8 |
| 4. | Mõjutatav keskkond | 8 |
|  | 4.1. Õlijärve (prügila) asukoht | 8 |
|  | 4.2. Ala geoloogiline ehitus | 9 |
|  | 4.3. Hüdroloogia ja hüdrogeoloogia | 10 |
|  | 4.4. Taimestik | 13 |
|  | 4.5. Prügila ümbruskonna maakasutus | 13 |
|  | 4.6. Kaitstavad alad. Elva-Vitipalu maastikukaitseala | 13 |
|  | 4.7. Õlijärve ja selle ümbruse reostus | 14 |
|  | Joonis 1. Laguja prügila juures asuva õlijärve asendiskeem | 16 |
|  | Joonis 2. Laguja õlijärve ülevaateplaan, M 1 : 2000 | 17 |
|  | Joonis 3. Geoloogiline läbilõige I – I’, MH 1:2000, MV 1:200 | 18 |
|  | Joonis 4. Geoloogiline läbilõige II –II’, MH 1:2000, MV 1:200 | 19 |
| 5. | Kavandatav tegevus ja selle alternatiivid, alternatiividega kaasnev keskkonnamõju | 20 |
|  | SKEEM: Võimalikud riskid | 21 |
| 6. | Mõju olulisus, suurus ja ulatus | 26 |
| 7. | Likvideeritava reostuse käitlemiseks sobivad kohad ja meetodid ning nende vastavus seadusandlusele | 26 |
| 8. | Õlijärve likvideerimise käigu mõju looduskeskkonnale: pinnasele, põhja- ja pinnaveele ning välisõhule | 27 |
| 9. | Mõju ümbritsevale maakasutusele likvideerimise ajal ja hilisem järelmõju | 27 |
| 10. | Hinnang loodusressursi kasutamisele | 27 |
| 11. | Edaspidine seire ja keskkonnaauditeerimise vajalikkus | 28 |
| 12. | Vastavus planeeringutele, arengukavadele ja seadusaktidele | 28 |
| 13. | Keskkonnariskid | 28 |
| 14. | Lähteandmed | 30 |
| 15. | Õigusaktid ja normdokumendid | 31 |
|  | LISAD | 35 |
| 1. | Keskkonnamemorandum A-osa ja B-osa | 36 |
| 2. | Keskkonnamõju hindamise programm | 45 |
| 3. | Laguja õlijärve likvideerimise töökoosoleku protokoll. Tallinn, Keskkonnaministeerium, 17. mai 2001. a. | 47 |
| 4. | AS EcoPro kiri Nõo Vallavalitsusele, 04.07.01 Nr. 159. Laguja prügila juures asuva õlijärve likvideerimise keskkonnamõjude hindamine. | 48 |
| 5. | Keskkonnaministeerium Tartumaa Keskkonnateenistus kiri Nõo Vallavalitsusele 16.07.2001 nr. 1-8/877. Keskkonnamemorandumi esitamine ja täiendused keskkonnamõju hindamise programmile | 50 |
| 6. | Keskkonnamõju hindamisest teatamine ja keskkonnamõju hindamise pro-grammi avaliku arutelu teade. Ametlikud Teadaanded nr. 32, 16.08.2001. a. | 51 |
| 7. | Laguja prügila juures asuva õlijärve likvideerimise keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu koosoleku protokoll, 20.08.2001. a. | 52 |
| 8. | Laguja prügila (õlijärve) lähiümbruse maaüksused seisuga 24. august 2001. a. | 54 |
| 9. | Töö käik | 58 |
| 10. | Keskkonnaministeerium Tartumaa keskkonnateenistus kiri 27.09.2001 nr. 1-15/1130. Laguja prügila juures asuva õlijärve likvideerimise KMH programmi kinnitus | 59 |
|  | FOTOD | 60 |

Tartu Lai 32, tel/fax 07 441 383

# 1. KOKKUVÕTE

Keskkonnamõju hindamise objekt:

AS Maves töö “Laguja õlijärve likvideerimine - projekteerimistingimuste (lähteülesande) koostamine”, 2001. a.

17. mail 2001. aastal toimus Keskkonnaministeeriumis Laguja õlijärve likvideerimise töökoosolek (lisa 3), kus osalesid Nõo Vallavalitsus, Keskkonnaministeerium ja Tartumaa Keskkonnateenistus. Koosolekul otsustati keskkonnamõju hindamise läbiviimine kogu planeeritavale protsessile.

Maves AS on teostanud Laguja prügila vedeljäätmete ladustamiskoha uuringu 1997. a.  ja koostanud prügila arengukava ning õlijärve likvideerimise eskiisprojekti 1998. a.

Laguja õlijärve pindala on 9800 m2, koos õlijärvega haarab prügila ca 2 ha suuruse ala.

Laguja vedelate jäätmete mahapanekukoha likvideerimisel arvestatakse, et 0.3 m paksuse jääkõlifraktsiooni eemaldamiseks on vaja teisaldada lisaks jääkõlifraktsioonile 0.7 m paksune õlijärve põhjakiht (turvas, muld). Tegevuse kestvuseks on arvestatud kolm aastat ja õlijärve puhastustööd on jaotatud kolmeks etapiks:

##### I etapp   -  vee eraldamine õlijärvest

II etapp  -  reostunud järvemuda eemaldamine õlijärvest

##### III etapp -  likvideerimistööde lõppfaas

Keskkonnamõju hindamise käigus käsitletavad küsimused on määratletud Laguja prügila juures asuva õlijärve likvideerimise keskkonnamõju hindamise programmiga (lisa 2). Programmi koostamisel on arvestatud Tartumaa Keskkonnateenistuse soovituste ja täiendustega (lisa 5).

Keskkonnamõju hindamise tulemused ja soovitused

- Laguja prügila juures asuva õlijärve likvideerimine on vajalik ja vähendab oluliselt potentsiaalset negatiivset keskkonnamõju

- Õlijärve likvideerimise protsess omab lokaalset negatiivset keskkonnamõju

- Õlijärve likvideerimisel reostuse mahud on ligikaudsed ja vajavad täpsustamist.

Reostunud pinnase täielik puhastamine on väga keerukas ja kulukas (reostunud

pinnas on osaliselt maetud prügikeha alla)

- Õlijärve likvideerimisega kaasnevad riskid:

  - Õlijärve vesi on reostunud prügila filtraatidega, mistõttu ei tohi juhtida separeeritud vett ilma puhastamata eesvoolu

  - Prügikeha lihke oht, millega võib kaasneda reostuse areaali suurenemine

  - Tehnoloogilised probleemid tammide rajamisel, kuna pinnase kandevõime on nõrk

Loetletud riske tuleks likvideerimisprojektis käsitleda.

Ettepanek:

- Formuleerida selgelt õlijärve likvideerimise eesmärk ja määratleda maa edasise kasutuse sihtotstarve

- Kuulutada välja riigihange õlijärve likvideerimiseks (projekteerimine, täiendav uurimine, likvideerimine)

# 2. Sissejuhatus

| ARENDAJA: | Nõo Vallavalitsus | tel (07) 455 108 |
| --- | --- | --- |
|  | Voika 23 | fax (07) 455 141 |
|  | 61601 NÕO | e-post: vald@nvv.ee |
|  | Tartumaa |  |
|  | Reg. nr. 75007942 |  |

| OTSUSTAJA: | Keskkonnaministeerium Tartumaa Keskkonnateenistus | tel (07) 302 240 |
| --- | --- | --- |
|  | Aleksandri 14 | fax (07) 302 241 |
|  | 51004 TARTU | e-post: tartukkt@tartu.envir.ee |
|  | Reg. nr 70005832 |  |

| EKSPERT: | Kobras AS | tel (07) 441 383 |
| --- | --- | --- |
|  | Lai 32 | fax (07) 441 383 |
|  | 51005 TARTU | e-post: kobras@uninet.ee |
|  | Reg. nr 10171636 |  |

EKSPERDID: Urmas Uri, keskkonnamõju hindamise tegevuslitsents nr. KMH0046,

kehtib 27.06.2006. a.;

Anne Rooma, keskkonnamõju hindamise tegevuslitsents nr. KMH0047,

kehtib 27.06.2006. a.

PRAKTIKANT: Alar Valdmann

Keskkonnamõju hindamise algatamine:

Nõo Vallavalitsus on koostanud keskkonnamemorandumi (lisa 1).

Keskkonnamõju hindamine toimus vastavalt keskkonnamõju hindamise programmile (lisa 2). Programmi koostamisel on arvestatud Tartumaa Keskkonnateenistuse soovituste ja täiendustega, Tartumaa Keskkonnateenistuse kiri nr. 16.07.2001 nr. 1-8/877 (lisa 5). Keskkonnamõju hindamise programm on kinnitatud Tartumaa keskkonnateenistuse poolt (lisa 10).

Avalikustamine:

Avalikustamine on toimunud vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja auditeerimise seaduse paragrahvile 16.

Keskkonnaministeeriumi Tartumaa keskkonnateenistus teatas Laguja prügila juures asuva õlijärve likvideerimise keskkonnamõju hindamise algatamisest Ametlikes Teadaannetes Nr. 32, 16. augustil 2001. a. (lisa 6). Kirjalikult on teavitatud Tartu Maavalitsust, Keskkonnainspektsiooni ja maaomanikke. Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimus 20. augustil 2001. a. Nõo Vallavalitsuses. Programmi kohta tehtud muudatused on esitatud avaliku arutelu koosoleku protokollis (lisa 7). Keskkonnamõju hindamise programmis on esitatud  keskkonnamõju hindamise programmi ja aruande avalikustamise tähtajad (lisa 2).

Kavandatavat tegevust käsitlevad projektid, planeeringud ja arengukavad:

Nõo valla üldplaneering (Entec AS, 1998). Valla üldplaneeringu järgi on soovitav Laguja prügilast välja arendada nõuetekohane prügila.

Nõo valla arengukava (Nõo valla Arengukogu, Nõo Vallavalitsus, EKE Ariko; 1997) järgi on soovitav Laguja prügilast välja arendada nõuetekohane prügila.

Nõo valla jäätmekava (Maves AS, 1999). Jäätmekavas nähakse võimalust Laguja prügila rekonstrueerimiseks, eeltingimuseks on prügimäe jalamil asuva õlijärve puhastamine.

Laguja prügila arengukava (Maves AS, 1998) eesmärgiks on kavandada prügila edasist kasutamist ja/või sulgemist. Püstitatud on järgmised arengualternatiivid:

- Kas lõpetada prügila kasutamine nii ruttu kui võimalik;

- Jätkata ladestamist võimaliku prügila täitumiseni  enam-vähem samal pindalal;

- Kujundada prügilast Kagu-Eesti regionaalne jäätmekäitlusettevõte, mille üheks osaks on prügila.

Õlijärve likvideerimise vajadus on oluline kõigi arengu alternatiivide puhul.

Tartu maakonnaplaneering (Tartu Maavalitsus, 1998). Maakonnaplaneeringu järgi ei ole Laguja piirkonna maakasutuse suhtes ette nähtud piiranguid, samuti pole ette nähtud Laguja piirkonda kasutada puhkealana.

3. Kavandatava tegevuse eesmärk ja vajadus

Tegevuse eesmärgiks on Laguja prügila juures asuva õlijärve (vedelate jäätmete mahapanekukoha) likvideerimine (joonis 1).

Laguja prügila tegutseb alates 1974. aastast. Prügilat on kasutatud sega- ja õlijäätmete ladustamiseks. Õlijäätmete (õli- ja mahutijäätmed, tõenäoliselt ka vadak, fekaalid jne.) ladustamine lõpetati 1993. a. Prügilasse on hinnanguliselt ladustatud 50 tuhat m3 segajäätmeid (1998. a. seisuga). Dokumenteeritud andmed ladustatud vedeljäätmete iseloomu ja koguste kohta puuduvad.

Laguja õlijärv vajab likvideerimist:

- õlijärv on potentsiaalne keskkonnaohu allikas

- ohtlike jäätmete ladustamiskoht ei vasta seadusandlusega kehtivatele nõuetele

- ala geoloogilisest ehitusest ja hüdrogeoloogilistest tingimustest tulenevalt võib õlijärves paiknev reostus kanduda kaugemale ja põhjustada nii pinna- kui ka põhjavee reostust

- õlijärve ala tuleb ette valmistada prügila sulgemise protseduurideks

Kavas on naftasaadustega reostunud vee, muda ja pinnase kogumine ja puhastamine kohapeal, vältimaks õlijärve mattumist kõrvaloleva prügimäe jäätmeladestu alla ja õlijärves paikneva reostuse kandumist laiemale territooriumile. Likvideerimistööde üks eesmärk on Laguja prügila sulgemiseks ettevalmistamine, mis on Laguja prügila üheks arengusuunaks. Kuna antud hetkel on käimas Lõuna–Eesti regionaalse prügila asukoha valik ja ühe võimalusena on välja toodud Laguja prügila piirkonda, kuid sellisel kujul ei saa prügila jääda tegutsema.

# 4. Mõjutatav keskkond

4.1. Õlijärve (prügila) asukoht

Laguja õlijärv koos prügilaga asub Tartumaal, Nõo valla lõunaosas, Laguja küla territooriumil, umbes 9 km kaugusel Elva linnast (joonis 1). Prügila operaator on Ragn-Sells Eesti AS.

Koos õlijärvega haarab prügila umbes 2.0 hektari suuruse ala. Õlijärv paikneb põhja-lõunasuunas väljavenitatud oru põhjas, prügimägi oru idanõlval. Õlijärve veetase oli 20.09.1997. aastal absoluutkõrgusel 91.3 m. Suurvee ajal on järvepind kõrgem, millest annab tunnistust reostunud kaldariba. Õlijärvest lõunas asub 45 meetri sügavune puurkaev, mis kasutab Q põhjaveekihi vett. Puurkaevu vett kasutati autode ja prügikonteinerite pesuks. Prügilale lähim elamu asub ca 300 m kaugusel kagus. Alale on hea juurdepääs Elvast, Otepäält ja Nõost.

Fotod Laguja prügila õlijärvest 1997. aastal,  2001. a. aprillis ja 2001. aasta septembris (fotod 3, 4 ja 5).

### 4.2. Ala geoloogiline ehitus

Laguja prügila asub maastikuliselt Otepää kõrgustiku loodeosa servaalal. Ala reljeef on suhteliselt hästi liigestatud, maapinna absoluutsed kõrgused on 90-105 m. Õlijärv asub põhja-lõunasuunas väljavenitatud orus. Oru idanõlv on järsem (abs. kõrgused ulatuvad 105 m) ja läänenõlv laugem (abs. kõrgused ~ 100 m). Org jätkub õlijärvest põhjas ja lõunas, kus maapind tõuseb laugjalt 95…97 meetrini (joonis 2).

Prügila maa-ala ehitusgeoloogiline uuring tehti enne Laguja prügi mahapanemise koha kasutusele võtmist 1973. aastal PI “Kommunaalprojekt” poolt. AS Maves teostas 1997. aastal Tartu Maavalitsuse tellimusel Tartumaal Nõo vallas asuva Laguja prügila vedeljäätmete ladustamiskoha uuringu. Nimetatud tööde põhjal on esitatud prügila maa-ala geoloogiline ehitus, kasutatud on ka prügilast lõunas asuva puurkaevu geoloogilist kirjeldust (joonis 2, 3 ja 4).

Käsitletav ala paikneb keskdevoni Aruküla lademe (D2ar) liivakivide ja aleuroliitide avamusalal. Aluspõhjakivimite pealispind lasub ca 40-50 m sügavusel maapinnast. Liivakivi katab glatsigeensete setete kompleks.

Pinnakatte moodustavad prügila maa-alal soosetted (bIV, turvas), glatsigeensed setted (gIII, moreenid), glatsiofluviaalsed setted (fIII, kruus, liiv) ning jääjärvelised setted (lgIII, saviliiv, liivsavi, tolmliiv). Domineerivad setted on moreenid, milles esineb kohati viirsavi, tolmliiva ja peenliiva ja kruusa vahekihte ja läätsi. Moreenil lasub laiguti liiva ja kruusa, mis madalamates kohtades asendub turbaga.

Prügi mahapanekukoha pinnakatte ülemise osa moodustavad jääjärvelised setted, mille alumine osa koosneb veeristega liivsavist, millel lasub kohati moreeni sisaldav saviliiv. Saviliiva kihis on kohati kuni 2.1 m paksused savise kruusa ja liiva kihid ja arvukalt liivakaid vahekihte. Saviliiva kihti katab õlijärve läänekaldal 0.6…1.7 m paksune sitkeplastse konsistentsiga liivsavi kiht (õlijärve likvideerimise eskiisprojektis biolodu asukoht). Jääjärvesetete pindmise kihi moodustab tolmne saviliiv. Õlijärve põhjasetteks on kuni 6.5 m paksune erineva lagunemisastmega turvas. Puuraukude asukohad ja geoloogilised läbilõiked on toodud joonistel 2, 3 ja 4.

### 4.3. Hüdroloogia ja hüdrogeoloogia

Nõo vald kuulub Peipsi alamvesikonda vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr. 124, 03.04.2001. a. “Vesikondade ja alamvesikondade nimetamine”.

Lähim veekogu on prügilast lõuna pool, ca 500 m kaugusel asuv Laguja oja. Laguja oja on avalikult kasutatav veekogu, valgalaga 54.3 km2. Vastavalt Ranna ja kalda kaitse seadusele ja Nõo valla üldplaneeringule on Laguja oja kalda ulatus 200 m, ehituskeeluvöönd 50 m ja veekaitsevööndi laius 10 m. Õlijärvest on Laguja oja kaitsevööndini ~300 m.

Laguja oja on kantud kogu ulatuses vastavalt keskkonnaministri määrusele nr. 99, 06.12.1999. a. “Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekirja reostustundlikkuse järgi kinnitamine” reostustundlike veekogude või nende osade nimekirja.

Laguja oja suubub Elva jõkke.

Elva jõgi on Kaarnaojast kuni Mosina veskipaisuni kantud reostustundlike veekogude või nende osade nimekirja vastavalt keskkonnaministri määrusele nr. 99, 06.12.1999. a. “Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekirja reostustundlikkuse järgi kinnitamine”.

Õlijärvest loodes asetseb väike järv (joonis 2), millest saab alguse kraav, mis suubub Laguja ojja. Järve veetase AS Kobras 1997. aasta mõõdistuse andmetel oli absoluutkõrgusel 87.48 m (20.09.97. a.).

Keskmine sademete hulk Laguja piirkonnas on 650 mm/a. Evaporatsioon (kogu auramine) on piirkonnas keskmiselt 370 mm/a. (Sustainable Water Management Strategies for the Land Drainage and Irrigation Sector, 1998). Keskmine äravoolumoodul Laguja piirkonnas on 8.5 l/s/km2 (Gidrogeologia SSSR, 1966).

Käesoleva töö raames on leitud õlijärve vee kogumisala ligikaudne pindala, mis on 12.5 hektarit. Seega  aastane juurdevool (+ bilanss) õlijärve võib olla 25 000 m3 aastas, arvestades hüdrogeoloogilist ja hüdroloogilist olukorda.

Õlijärve veetase oli seisuga 20.09.1997. a. absoluutkõrgusel 91.3 m. Põhjavee tase on 15.0…20.0 m sügavusel maapinnast. Pinnasevee tase oli seisuga 30.09.1997.a. 0.8…1.5 m sügavusel maapinnast. Põhjavee kaitstus on hea, kuigi oht põhjavee reostuse tekkeks pika aja jooksul on olemas vettpidavas moreeni kihis esinevate kruusa ja liiva vahekihtide tõttu.

PI Kommunaalprojekti ehitusgeoloogia aruande andmetel on Laguja prügila aluse saviliiva infiltratsioonimoodul 1.110-2 m/d ja liivsavil 7.910-4 m/d.

Keskkonnaministri määruse nr. 34, 26.06.2001. a. “Nõuded prügilate rajamiseks, kasutamiseks ja sulgemiseks” § 16. Prügila aluse ja külgede omadused. Prügila alus ja küljed peavad koosnema sellise paksusega ja filtratsioonimooduliga kihist, mis tagab pinnase, pinna- ja põhjavee kaitse. Ohtlike jäätmete prügila rajamiseks on sobiv pinnas filtratsioonimooduliga 8.64  10-5 m/d ja paksus 5 m; tavajäätmeprügilal pinnas filtratsioonimooduliga 8.64  10-5 m/d ja paksus 1 m.

Nõo vallas kasutatakse kvaternaari põhjaveekihi (Q), keskdevoni põhjaveekihi (D2) ja kesk-alamdevoni-siluri põhjaveekihi (D2-1-S) vett.

Perspektiivne on kesk-alamdevoni-siluri põhjaveekihi (D2-1-S) kasutamine.

Nõo valla puurkaevude põhjavees on probleemiks raua kõrge sisaldus (Joogiveestandard EVS 663:1995).

Nõo vallas moodustab ülemise aluspõhjalise põhjaveekihi  keskdevoni (D2) liivakivides-aleuroliitides sisalduv vesi. Vaadeldav veekiht on Nõo vallas umbes 130 m paksune. Veekihid toituvad sademete vetest, mis infiltreerub läbi kõrgemal lasuvate setete või Otepää kõrgustikult pealevalguva vee arvelt. Põhjavee üldine liikumissuund on lõunast põhja, põhjaveekihte dreenivad Elva ja Voika - Tatra orud. Keskdevoni põhjaveekihi all lasub Narva lademe savikatest setetest koosnev veepide. Viimase all levib kesk-alamdevoni-siluri põhjaveekiht.

Tabelis 1 on toodud Laguja prügila piirkonnas asuvad puurkaevud (puurkaevude asukohad joonisel 1).

| #### Tabel 1. Laguja prügila lähiümbruses asuvad puurkaevud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katastri nr. | ###### Passi nr. | ##### Invent. nr. | Puurimise aasta | Sügavus, m | Põhja-veekiht | Aadress | Tehniline seisund | Valdaja | Nr. joonisel 1 |
| 6806 | A-358-M | Ta41 | 1958 | 110.0 | D2 | Sassi küla, Laguja kool | töötav | Nõo Vallavalitsus (OÜ Nõo KM) | 49 |
|  | 545 |  | 1979 | 30.6 | Q | Laguja küla, Laguja oja ääres | ei kasutata | Kaardist. puurauk | 51 |
| 6867 | 3732 | Ta40 | 1973 | 45.0 | Q | Laguja küla, Laguja prügila | ei kasutata | Prügila valdaja Ragn- Sells Eesti AS | 50 |
|  |  |  |  |  |  | Laguja küla, puidutöökoda | töötav | Eravaldus | 62 |
|  |  |  |  |  |  | Laguja küla, prügila juures | töötav | Eravaldus | 63 |

Umbes 1,5 km raadiuses prügilast asub 5 puurkaevu (vt. joonis 1, millest. kaks saavad oma vee kvaternaari (Q) põhjaveekihist (puurkaev nr. 51 Laguja külas ja nr. 50 Laguja prügila) ja üks keskdevoni (D2) põhjaveekihist (puurkaev nr. 49, Sassi külas). Andmed puuduvad kahe puurkaevu kohta: nr. 63 (Laguja prügilale lähima talu) ja nr. 62 (Laguja puidutöökoda).

4.4. Taimestik

Prügila paikneb suhteliselt avatud maastikul. Prügilast ja õlijärvest põhjapool on võsastunud ala, ka õlijärve kaldad on osaliselt võsastunud.

4.5. Prügila ümbruskonna maakasutus

Nõo valla mullad on tervikuna hinnatud suhteliselt viljakateks (45 hindepalli), aga Laguja ümbruse muldade viljakus on väiksem ja mullad enam erodeeritud ja deluviaalsed (33-38 hindepalli). Prügilat ümbritsevad maad on osaliselt põllumajanduslikus kasutuses.

### Prügimägi paikneb endistel talumaadel. Vahetus läheduses paiknevatest maaüksustest on osa kinnisturegistrisse kantud, osaliselt on need protsessi käigus ja osaliselt kompenseeritud.

Laguja prügila (õlijärve) lähiümbruses asuvad alljärgnevad maaüksused seisuga 24. august 2001. a. (andmed saadud Nõo Vallavalitsusest): Tigase, Ala-Tigase, Ketneri 3, Koru, Korri (vaata lisa 8).

4.6. Kaitstavad alad. Elva-Vitipalu maastikukaitseala

Laguja prügila alal ja õlijärve vahetus läheduses ei ole looduskaitsealasid ja üksikobjekte, ajaloo-, arheoloogia- ja arhitektuurimälestisi.

Õlijärvest lõunas asub puurkaev, millel ei ole tagatud seadusega ette nähtud 50 meetrine sanitaarkaitseala.

Laguja prügilast ca 800 m kaugusele jääb Elva-Vitipalu maastikukaitseala (joonis 1).

Elva-Vitipalu maastikukaitseala

Elva-Vitipalu maastikukaitseala jääb Laguja prügilast ca 800 m kaugusele (joonis 1). Maastikukaitseala moodustati Tartu Maakonnavalitsuse 30. septembri 1992. a. määrusega nr. 152 “Elva-Vitipalu maastikukaitseala moodustamine”. Kaitseala põhieesmärk on Illipalu, Udernapalu ja Vitipalu (fluvioglatsiaalsete) liivaalade maastikulise kompleksi ja siin leiduvate ohustatud elupaikade ja liikide kaitse.

Elva-Vitipalu maastikukaitseala kaitse-eeskiri ja välispiiri kirjeldus on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 21. juuli 1999. a. määrusega nr. 226 ja muudetud Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 110, 04.04.2000.a.

Kaitseala pindala on 924 ha. Maastikukaitseala asub kolme valla territooriumil: Nõo, Rõngu ja Palupera.

Potentsiaalsed mõjud maastikukaitseala režiimile on prügila nõrgvee mõju Laguja oja ja Elva jõe vee kvaliteedile ning jäätmete võimalik vedu läbi kaitseala Uderna-Laguja teed pidi – võimalik prügi pudenemine ja lendumine.

4.7. Õlijärve ja selle ümbruse reostus

Alates 1974. aastast tänaseni on prügimäele ladestatud hinnanguliselt ligi 50 000 m3 jäätmeid (1998. a. seisuga, tänaseks juba rohkem), mida on sinna veetud  Elvast, Otepäält ja ümbruskonna valdadest. Õlijärve, mida prügila projektis ettenähtud ei olnud, kasutamist alustati samaaegselt. Õlijärve kasutuspiirkond on olnud laiem, hõlmates kogu Lõuna-Eesti ja selle kasutamine lõpetati 1993. aastal.

Õlijäätmeid ja mahutite setteid on järve lastud olmejäätmete lasundi pealt (õlijärve põhjaosast) ja arvatavasti ka õlijärve lõunaosas paiknevalt autopesu estakaadilt.

Tänaseni tegutseb prügila olmejäätmete ladustamiskohana, haldaja on Ragn-Sells Eesti AS. Elva Linnavolikogu otsusega nr 86-X-98 30. septembrist 1998. aastast taotleb Elva Linnavolikogu Elva linna munitsipaalomandisse Laguja prügimäe alust ja selle teenindamiseks vajalikku maad 2.11 ha ulatuses.

Tartumaa Keskkonnateenistus on andnud jäätmeloa Ragn-Sells Eesti AS reg. nr. 10306958 20. juulil 2000. aastal (Ametlikud Teadaanded 2000, 71).

Laguja prügila enamuse prügikogusest moodustavad olmejäätmed, peamine tööstuslik prügi on klaasijäätmed ja puukoor ning kuni 1997. a. veeti prügimäele ka fekaale. Ohtlike jäätmete klassi kuulus 5-10% lähema ümbruse haiglate (Elva, Uderna, Otepää, Kambja ja Rõngu) jäätmetest, mis 1997. aastani Lagujasse veeti.

Dokumendid vedeljäätmete mahtude ja iseloomu kohta puuduvad. Suulistel andmetel on sinna veetud mahutite setteid, galvaanika jäätmeid ja Nõukogude armee lahkumise ajal Eestist Raadi lennuväljalt mitmesuguseid jäätmeid. Õlijärvest tehtud proovid (Laguja prügila vedeljäätmete ladustamiskoha uuring, AS Maves 1997) viitavad õlijärve korduvatele põlemistele. Väikest osa järve reostuses annab ka prügila nõrgvesi.

Jäätmete ladestamisest ja pidevast lükkamisest õlijärve poole on välja kujunenud prügimäe järsunõlvaline lääneosa (fotod prügila läänenõlvast 1997. ja 2001. aastal. Foto 1 ja foto 2). Osa õlijärvest on jäänud prügiladestu alla. Prügila lääneosale tuleb anda vastuvõetav nõlvakalle.

1997. aastal AS Maves teostatud Laguja prügila vedeljäätmete ladustamiskoha uuring näitas, et õlijärve vesi ja muda ning pinnas on reostunud naftaproduktide ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinikega (PAH). Õlijärve ümbritsev pinnas on reostunud suhteliselt kitsa kaldariba ulatuses ja lõunaosas paikneva estakaadi ümbruses.

Uuringu käigus rajati ümber õlijärve puuraugud geoloogilise ehituse selgitamiseks ja proovide võtmiseks. Kontrolliti ka õlijärve vahetusse lähedusse rajatud puurkaevu vee ja õlijärvest loodesse jääva järve reostust (joonis 2, foto 6).

AS Maves uuringu andmetel on 500 m3 pinnast ja orienteeruvalt 1000 m3 õlijärve muda selle lõunaosas naftaproduktidega keskmiselt reostunud - sisaldus 3500 – 4000 mg/kg. Õlijärve pindmise kihi mahuks hinnati 300 – 400 m3 ja õliseguse vee mahuks 4000 m3.

Raskmetallide, fenoolide, polükloorbifenüülide (PCB) ja kloororgaaniliste pestitsiidide (KOP) sisaldused pinnsaes, õlijärve vees ja mudas on allapoole elutsoonile kehtestatud piirnorme või neile ligilähedased, vastavalt keskkonnaministri määrusele nr. 58, 16. juuni 1999. a.  “Ohtlike ainete piirnormid pinnases ja põhjavees”.

Uuringu käigus võeti naftaproduktide proove ümber õlijärve rajatud puuraukudest, mis reostust ei näidanud, välja arvatud estakaadi lähedal olev puurauk P-2. Reostust ei onud ka õlijärvest loodes asuvas järves.

Estakaadi kõrval asuva puurkaevu vesi ei näidanud reostust naftaproduktidega. Samas on Tartu Tervisekaitsetalitus fikseerinud puurkaevuvees mikrobioloogilisi kõrvalekaldeid.

Keskkonnamõju hindamise käigus käsitletud uurimised ei tõesta õlijärvest tulenevat regionaalset vee reostust. Õlijärvest tulenev regionaalne reostus on potentsiaalne ja tuleneb reostuse mahust, ala hüdrogeoloogilistest tingimustest ja vee bilansist.

JOONIS 1

LAGUJA PRÜGILA JUURES ASUVA ÕLIJÄRVE ASENDISKEEM

JOONIS 2

LAGUJA ÕLIJÄRVE ÜLEVAATEPLAAN

JOONIS 3

GEOLOOGILINE LÄBILÕIGE I – I’

JOONIS 4

GEOLOOGILINE LÄBILÕIGE II – II’

5. Kavandatav tegevus ja selle alternatiivid, alternatiividega kaasnev keskkonnamõju

Kavandatav tegevus: Laguja prügila juures asuva õlijärve likvideerimine.

I alternatiivina on välja pakutud nõrutatud pinnase teisaldamist sarkofaagi ja puhastatud õlijärve tiikide põhjade geotekstiiliga katmist (oluline Laguja prügila edasise kasutamise korral). Tiikide põhjade geotekstiiliga katmine on liiga kallis ja sarkofaagina säilib ohtlike jäätmete kolle.

Sarkofaagi näide Husari õlijärve likvideerimine Võrumaal, Lasva vallas, kus on säilinud ohtlike jäätmete kolle.

Probleemid ja riskid:

- Sarkofaagiga säilib ohtlike jäätmete kolle. Sarkofaagi tegemine Lagujas on välistatud Laguja õlijärve likvideerimise töökoosolekul 17. mail 2001. a. (lisa 3)

- Prügikeha tasakaal, prügikeha lihke oht õlijärve (skeem lk. 21)

- Õlijärve vesi on reostunud ka prügimäe filtraadiga (skeem lk. 21)

- Õlijärve veemaht. Õlijärves on ca 6000 m3 vett + juurdevool 25 000 m3 aastas

II alternatiivina on välja pakutud õlijärve katmine pinnasega. Pinnasega katmise juures lähtutakse sellest, et antud alale tulevikus prügi ei ladestata. Seda on raske ellu viia, kuna toimub olmeprügi ladestamine Laguja prügila lääneserva endise vedelate jäätmete ladestuskohta. Töö teostatakse järgmiselt: vesi pumbatakse õlijärvest läbi õlipüüdja äravoolukraavi, õlijärv stabiliseeritakse õlijärve lääneosas asuva pinnasega; pinnasekarjäär rekultiveeritakse.

Probleemid ja riskid:

- Õlijärve katmisel säilib ohtlike jäätmete kolle

- Õlijärvest vee välja pumpamisel muutub prügikeha tasakaal ja on võimalik prügikeha lihe õlijärve (skeem lk. 21)

- Õlijärvest vee välja pumpamisel ja läbi õlipüüdja äravoolukraavi puhastatakse vesi ainult naftasaadustest, aga õlijärve vesi on reostunud ka prügimäe filtraadiga, mida ei saa juhtida pinnasesse või veekogusse ilma puhastamata (skeem lk. 21)

SKEEM. VÕIMALIKUD RISKID

III alternatiivina käsitletakse AS Maves poolt 1998. aastal koostatud töös “Laguja prügimäe juures asuva õlijärve likvideerimine. Eskiisprojekt” toodud lahendust: vedelate jäätmete mahapanekukoha jaotamine tammiga kaheks tiigiks; esimese tiigi vee pumpamine teise tiiki; esimese tiigi kallaste ja põhja puhastamine (reostunud pinnase ja muda nõrutamine); nõrutatud pinnase teisaldamine; biolodu rajamine; nõrgveebasseini rajamine, teise tiigi vee puhastamine biolodus ja suunamine juba puhastatud esimesse tiiki; teise tiigi kallaste ja põhja puhastamine (reostunud pinnase ja muda nõrutamine); teise tiigi nõrutatud pinnase teisaldamine; biolodu korrastamine; nõrgveebasseini vee puhastamine biolodus ja suunamine juba puhastatud esimesse tiiki; nõrgveebasseinis reostunud pinnase nõrutamine ja nõrutatud pinnase teisaldamine; nõrgveebasseini likvideerimine; biolodu likvideerimine.

Probleemid ja riskid:

- Õlijärvest vee välja pumpamisel muutub prügikeha tasakaal ja on võimalik prügikeha lihe õlijärve (skeem lk. 21)

- Tammi rajamise võimalus, sulgemiseks uus tamm. Pakutud tammide ehitus on keerukas tehniline probleem

- Eeldatavalt prügila sulgemine vajab teistsuguse paigutusega tamme

IV alternatiivina käsitletakse AS Maves 2001. aasta töös “Laguja õlijärve likvideerimine.

Projekteerimistingimuste (lähteülesande) koostamine” toodud õlijärve likvideerimist etappidena:

###### I etapp – vee eraldamine õlijärvest:

- rajatakse järve kaldale teisaldatav pumpla ning veepuhasti õliseguse vee puhastamiseks

- õlijärvest väljapumbatav vesi puhastatakse naftasaadustest (näit. separaatormahuti ja absorbentfilter)

- rajatavas õlipüüdjas eralduv naftasaaduste kiht kogutakse eraldi mahutisse ning likvideeritakse ohtlik jäätmete vastuvõtusõlmes Tartus

- õlipüüdjat läbinud järvevesi immutatakse vihmutamise teel prügila jäätmeladestusse või järvest põhjapool asuva oru pinnasesse

Peale vee ära pumpamist jääb järvemuda ületalve tahenema. Järvemuda tahendamise ajal on võimalik täpsustada järvemuda reostust naftasaadustega, selle mahtu ja iseloomu ning turba omadusi. Järvemuda mahtude ja iseloomu ning turba omaduste (kandevõime) täpsustamise järgselt selgitatakse reostunud järvemuda eemaldamise optimaalne võimalus.

Probleemid ja riskid:

- Prügikeha tasakaal, prügikeha lihke oht õlijärve (skeem lk. 21)

- Õlijärve vesi puhastatakse naftasaadustest, aga õlijärve vesi on reostunud ka prügimäe filtraadiga, mida ei saa juhtida pinnasesse või veekogusse ilma puhastamata (skeem lk. 21)

- Õlijärve veemaht. Õlijärves on ca 6000 m3 vett + juurdevool 25 000 m3 aastas

- Õlipüüdja läbinud järvevee immutamisel järvest põhjapool asuva oru pinnasesse, peab pinnasesse juhitav heitvesi vastama Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a. määruse nr. 269 “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord” nõuetele.

Heitvee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1.2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset.

###### II etapp – reostunud järvemuda eemaldamine õlijärvest

Likvideerimistööde edasine käik sõltub otseselt vee pumpamise järgselt tehtavatest täpsustavatest järvemuda ja turba uuringutest. 1997. aastal tehtud uuringute alusel on reostunud järvemuda hinnanguline maht 3500 m3.

Järvemuda koorimise (järve põhjast eemaldamise) variandid:

- Reostunud järvemuda hakatakse eemaldama õlijärve ühest servast (näit. lõunaservast) ning liigutakse põhja suunas. Tehnika on kasutatav ainult mineraalsel pinnasel, s.t. kooritakse ära reostunud muda ning mudast puhastatud järveosa kaetakse mineraalse pinnasega, võimaldamaks tehnikaga edasiliikumist järve puhastamata osale

- Muda eemaldamiseks järvest on vaja rajada pinnastammid, mis võimaldavad tehnika kasutamist tammidel. Pinnastammid oleksid lääne-idasuunalised ning nende vahemiku määrab kasutatava tehnika haardeulatus. Sõltuvalt järve aluspõhja (turvas) iseloomust on tõenäoline vajadus kasutada pinnasvallide rajamisel vallialuseid alusmatte (näit. puitmatid)

Likvideerimistööde teist etappi on otstarbekas alustada prügilast eraldava veetiheda pinnasvalli rajamisega piki järve idapoolset serva, et takistada nõrgvee õlijärve sattumist.

Õlijärvest eemaldatav reostunud muda töödeldakse kohapeal. Selleks rajatakse järve läänekaldale vajadusel nõrutusväljak (vajadus selgub likvideerimistööde esimese etapi käigus) ning kompostimisväljak. Nii nõrutusväljak kui ka kompostväljak rajatakse veetihedatena, vältimaks naftasaaduste reostuse kandumist väljapoole väljakuid. Väljakud rajatakse pinnasaluse ja pinnasvallidega, väljakute hüdroisolatsiooniks kasutatakse kas savikangast või kilet.

Nõrutusväljakule ladustatavast järvemudast väljanõrguv reostunud vesi puhastatakse naftasaadustest ning analoogselt järveveega vihmutatakse segajäätmete ladestusse.

Mudanõrutusvee puhastamisel eraldatud õlijäägid likvideeritakse Tartu ohtlike jäätmete vastuvõtusõlmes, nõrutatud ja töödeldud (kompostitud) järvemuda kasutatakse kõrvalseisva prügila segajäätmete ladestu vahekihina või prügila sulgemise korral  selle  kattematerjalina.

Likvideerimistööde ajal vajaminev pinnas (liiv-savi) on saadaval 5 km kaugusel Laguja karjääris.

Probleemid ja riskid:

- Prügikeha tasakaal, prügikeha lihke oht õlijärve (skeem lk. 21)

- Õlijärve vesi on reostunud ka prügimäe filtraadiga (skeem lk.21)

- Õlijärve veemaht. Õlijärves on ca 6000 m3 vett + juurdevool 25 000 m3 aastas

- Laguja karjääri varu on uuritud Nõo Vallavalitsuse tellimusel. Vallal puudub maavara kaevandamise luba, mis on vaja taotleda. Laguja karjääri ehitusliiva varu aktiivse tarbevaru kategoorias on 315.0 tuh.m3 vastavalt Eesti Vabariigi 1999. aasta maavaravarude koondbilansile, seisuga 01.01.2001. a. (Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 2000.a.)

###### III etapp – likvideerimistööde lõppfaas

Õlijärve likvideerimine on käsitletav Laguja prügila sulgemise esimese etapina. Seega on puhastatud järveala edasine kasutamine seotud segajäätmete ladestuspaiga sulgemisega.

Segajäätmete ladestu sulgemise puhul on vaja kujundada hetkel järsku õlijärve poolset jäätmeladestu nõlva, mille kalle peaks olema 1:4. Üheks lahenduseks on lükata nõlvale ladestatud jäätmed õlijärve poole, et saavutada vajalik kalle. Selleks on vaja järve aluspõhi osaliselt stabiliseerida. Seda on võimalik teha pärast järve puhastamist õlijääkidest. Samas olenemata segaladestu sulgemisest hakkab puhastatud järve kogunema jäätmeladestu nõrgvett.

Otstarbekas on puhastatud järve segajäätmete ladestu poolses osas stabiliseerida ca 10 m laiune turbariba, kujundamaks sulgetava prügila jäätmeladestu nõlva. Järveala ülejäänud osa on otstarbekas kujundada bioloduks, kus toimub prügila nõrgvete looduslik puhastamine.

Probleemid ja riskid:

- Õlijärvest vee välja pumpamisel muutub prügikeha tasakaal ja on võimalik prügikeha lihe õlijärve (skeem lk. 21)

- Õlijärvest vee välja pumpamisel ja läbi õlipüüdja äravoolukraavi puhastatakse vesi ainult naftasaadustest, aga õlijärve vesi on reostunud ka prügimäe filtraadiga, mida ei saa juhtida pinnasesse või veekogusse ilma puhastamata (skeem lk. 21)

V alternatiiv on 0-alternatiiv. Jätkata jäätmete ladestamist Laguja prügilasse ja õlijärve mitte likvideerida.

Jäätmete edasise ladestamise käigus täitub õlijärv. Kujunev nõrgvesi on oluliselt reostatum kui seni, lisandub reostus naftaproduktidega. Prügikeha tasakaal võib muutuda ja on võimalik prügikeha lihe õlijärve.

Suur oht pinnaveele, Laguja oja ja Elva jõgi satuvad ohtu. Suur oht ka põhjaveele.

Keskkonnaministeeriumis 17. mail 2001. aastal toimunud Laguja õlijärve likvideerimise töökoosolekul lepiti kokku, et likvideerimisel võetakse aluseks AS Maves eskiisprojekt. Lähteülesande koostamisel välistada sarkofaagi tegemine, täpsustada geotekstiili kasutamise vajadus ja maht ning selgitada komposteerimisplatside võimalikud asukohad.

AS Maves 2001. a. töö “Laguja õlijärve likvideerimine – projekteerimistingimuste (lähteülesande ) koostamine” (alternatiiv IV)

6. Mõju olulisus, suurus ja ulatus

Laguja õlijärves reostunud vee orienteeruvaks mahuks on kuni 6000 m3, järvemuda orienteeruv maht 3500 m3. Õlijärve ümbritseva reostunud pinnase orienteeruvaks mahuks on 500 m3.

Likvideeritava objekti puhul on tegemist pindalaliselt suure alaga, puhastamist vajava vee, muda ja pinnase suurte mahtudega.

Reostuse mahud on ligikaudsed, puhastatava põhjasette mahud on ligikaudsed, veemahud on segased. Eksperdid seavad kahtluse alla reostunud vee, muda ja pinnase mahud.

Vajalikud täiendavad uuringud mahtude täpsustamiseks.

Muda eemaldamine õlijärvest on seotud raskustega, sest puudub juurdepääs järve idakaldale ning järve aluspinnase, turba kandevõime on ebaselge.

Õlijärve likvideerimine on vajalik potentsiaalsete keskkonnariskide vähendamiseks.

Õlijärve likvideerimise protsess omab lokaalset negatiivset keskkonnamõju.

7. Likvideeritava reostuse käitlemiseks sobivad kohad ja meetodid ning nende vastavus seadusandlusele

Likvideeritava reostuse käitlemisega peab tegelema ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omav firma. Ohtlike jäätmete käitluslitsents antakse välja vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr. 26, 21.01.1999.a. “Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise, peatamise, tühistamise ja avalikustamise kord”.

Likvideeritava reostuse käitlemiseks sobivad kohad ja meetodid selguvad peale projekteerimist.

8. Õlijärve likvideerimise käigu mõju looduskeskkonnale: pinnasele, põhja- ja pinnaveele ning välisõhule

Õlijärve likvideerimise mõju ümbritsevale looduskeskkonnale on lokaalne ja sõltub kasutatavast tehnoloogiast.

Mõju põhja- ja pinnaveele sõltub tugevalt filtraatide käitlemise tehnoloogiast.

9. Mõju ümbritsevale maakasutusele likvideerimise ajal ja hilisem järelmõju

Kuna pole selge puhastamise tehnoloogiline skeem on raske hinnata mõju ümbritsevale maakasutusele.

Suure tõenäosusega on mõju lokaalne ja kavandatavad abinõud vähendavad keskkonnariske tulevikus.

Õlireostus on osaliselt maetud prügikeha alla. Prügikeha toestamata või eemaldamata on kogu õlireostuse likvideerimine kaheldav.

10. Hinnang loodusressursi kasutamisele

Likvideerimistöödeks vajalik pinnase kogus täpsustatakse projekteerimistööde käigus.

Likvideerimistööde ajal vajaminev pinnas (liiv-savi) on saadaval 5 km kaugusel Laguja karjääris.

Laguja karjääri varu on uuritud Nõo Vallavalitsuse tellimusel. Vallal puudub maavara kaevandamise luba, mis on vaja taotleda. Laguja karjääri ehitusliiva varu aktiivse tarbevaru kategoorias on 315.0 tuh.m3 vastavalt Eesti Vabariigi 1999. aasta maavaravarude koondbilansile, seisuga 01.01.2001. a. (Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 2000.a.).

# 11. Edaspidine seire ja keskkonnaauditeerimise vajalikkus

Vajalik pinnaveeseire (näiteks õlijärvest loodesse jäävast järvest) ja põhjaveeseireks võiks kasutada olemasolevat puurkaevu.

Kui puurkaevu ei kasutata vaatluskaevuna, tuleb see likvideerida.

12. Vastavus planeeringutele, arengukavadele ja seadusaktidele

Nõo valla üldplaneeringu järgi on soovitav Laguja prügilast välja arendada nõuetekohane prügila.

Nõo valla jäätmekavas nähakse võimalust Laguja prügila rekonstrueerimiseks, eeltingimuseks on prügimäe jalamil asuva õlijärve puhastamine.

Laguja prügila arengukava eesmärgiks on kavandada prügila edasist kasutamist või sulgemist. Püstitatud on järgmised arengualternatiivid:

- Kas lõpetada prügila kasutamine nii ruttu kui võimalik;

- Jätkata ladestamist võimaliku prügila täitumiseni  enam-vähem samal pindalal;

- Kujundada prügilast Kagu-Eesti regionaalne jäätmekäitlusettevõte, mille üheks osaks on prügila.

Õlijärve likvideerimise vajadus on oluline kõigi arengu alternatiivide puhul.

13. Keskkonnariskid

- Prügikeha lihe õlijärve (skeem lk. 21)

Kui see peaks toimuma, siis tõenäoliselt surutakse õlisegune sete ja vesi põhjaorgu. Otsene reostuse sattumise oht veejuhtmetesse on minimaalne. Õlijärve likvideerimise projekti tuleks kavandada tegevuse programm, kui lihe peaks toimuma.

- Õlijärve vesi puhastatakse ainult naftasaadustest, aga õlijärve vesi on reostunud ka prügimäe filtraadiga, mida ei saa juhtida pinnasesse või veekogusse ilma puhastamata (skeem lk. 21).

Lahendustes tuleks ette näha ka filtraatide käitlemise skeem. Puhastamata kujul ei tohi filtraadid sattuda eesvoolu.

- Puhastatava pinnase, vee ja muda mahud on ligikaudsed ja vajavad täpsustamist. Täiendavad uuringud on vajalikud.

ETTEPANEK:

Kuulutada välja riigihange õlijärve likvideerimiseks koos projekteerimisega (koos täiendava uuringuga).

(Selline on ka AS EcoPro seisukoht, vaata lisa 4)

Riigihanke konkurssiga kavandatava tegevuse eesmärk võiks olla näiteks:

Õlijärve likvideerimine. Reostunud järve ala peab olema ettevalmistatud nii, et oleks võimalik alustada Laguja prügila sulgemist ja orgu kavandada filtraatide (nõrgvete) lodupuhasti.

Eksperdid:                                         Urmas Uri

Anne Rooma

14. Lähteandmed

Keskkonnamõju hindamisel kasutati järgmisi lähteandmeid:

- Laguja õlijärve likvideerimine – projekteerimistingimuste (lähteülesande) koostamine. AS Maves. Tallinn, 2001.a.

- Tartumaal Nõo vallas asuva Laguja prügila vedeljäätmete ladustamiskoha uuring. AS Maves. Tallinn, 1997.a.

- Laguja prügila arengukava. AS Maves. Tallinn, 1998.a.

- Laguja prügimäe juures asuva õlijärve likvideerimine. Eskiisprojekt. AS Maves. Tallinn, 1998.a.

- Tartu maakonna üldplaneering. 1998.a. Tartu Maavalitsus

- Nõo valla üldplaneering. AS Entec. Vastu võetud 21.05.1998.a. Kehtestatud Nõo Vallavolikogu määrusega nr. 15, 19.11.1998.a. (RTL 1999, 5,58) Kehtestatud planeeringute ülevaatamine Nõo Vallavolikogu määrus nr. 7, 27.04.2000.a. (KO 2000, 46, 712)

- Nõo valla arengukava. Nõo Arengukogu, Nõo Vallavalitsus, EKE Ariko. 1997.a.

- Nõo valla ehitusmäärus. Nõo Vallavolikogu määrus nr. 4, 15.05.1997.a. (RTL 1998, 333/334, 1363)

- Nõo valla jäätmehoolduseeskiri. Nõo Vallavolikogu määrus nr. 8, 16.09.1999.a. (KO 2000, 20, 343)

- Nõo valla salvkaevude olukord. Keskkonnaalaste uuringute kogumik. Nõo Vallavalitsus, 2001.a.

- Nõo valla prügimajanduse olukord. Keskkonnaalaste uuringute kogumik. Nõo Vallavalitsus, 1998.a.

- Nõo valla jäätmekava. AS Maves, 1999.a.

- Selgitus- ja teavitamistöö programm Nõo valla jäätmekava rakendamiseks. AS Maves, 1999.a.

- Nõo valla veemajanduse arengukava. AS Kobras, 2001. a.

- Välkmann, S. 1995. Tartu maakonna puurkaevude kataloog. AS A.S.V

- Kukk, M. 2000. Eesti Vabariigi 1999. aasta maavaravarude koondbilansid (seisuga 01.01.2000. a.). Eesti Geoloogiakeskus.

- Perens, R. 1998. Eesti hüdrogeoloogiline kaart. Mõõtkavas 1:400 000 ja seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus

- Kajak, K. 1999. Eesti kvaternaarisetted. Kaart mõõtkavas 1:400 000 ja seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus

- Gromov, O., Kajak, K., Grünberg, R., Kajak, H., Tassa, V. Aruanne melioratiivsest hüdrogeoloogilisest ja ehitusgeoloogilisest kaardistamisest M 1:50 000 Tartu ümbruses. Kaardileht 0-35-XV. Geoloogia Valitsus 1978-1981.a.

- Gidrogeologia SSSR, 1966. Moskva

- Landfilling, 1994. Waste Management and Recovery. Department of Water Resources Engineering Lund Institute of Technology/Lund University

15. Õigusaktid ja normdokumendid

Keskkonnamõju hindamisel on lähtutud Eesti Vabariigi normdokumentidest:

- Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seadus, vastu võetud 14.06.2000. a. (RT I 2000, 54, 348)

- Veeseadus, vastu võetud 11.05.1994.a. (RT I 1994, 40, 655) ning muudetud 24.01.1996.a. (RT I 1996, 13, 240), 17.12.1997.a. (RT I 1998, 2, 47) 16.06.1998.a. (RT I 1998, 61, 987), 20.01.1999.a. (RT I 1999, 10, 155), 16.06.1999.a. (RT I 1999, 54, 583), 08.12.1999.a. (RT I 1999, 95, 843), 20.12.2000.a. (RT I 2001, 7, 19), 10.04.2001.a. (RT I 2001, 42, 234) ja 09.05.2001.a. (RT I 2001, 50, 283)

- Planeerimis- ja ehitusseadus, vastu võetud 14.06.1995.a. (RT I 1995, 59, 1006) ning muudetud 30.04.1996.a. (RT I 1996, 36, 738), 26.06.1996.a. (RT I 1996, 49, 953), 17.02.1999.a. (RT I 1999, 27, 380), 22.02.1999.a. (RT I 1999, 29, 398), 23.02.1999.a. (RT I 1999, 29, 399), 08.12.1999.a. (RT I 1999, 95, 843),  14.06.2000.a. (RT I 2000, 54, 348), 10.04.2001.a. (RT I 2001, 42, 234) ja 09.05.2001.a. (RT I 2001, 50, 283)

- Ranna ja kalda kaitse seadus, vastu võetud 22.02.1995.a. (RT I 1995, 31, 382) ja muudetud 08.12.1999.a. (RT I 1999, 95, 843), 16.05.2001.a. (RT I 2001, 50, 290)

- Säästva arengu seadus, vastu võetud 22.02.1995.a. (RT I 1995, 31, 384) ja muudetud 05.06.1997.a. (RT I 1997, 48, 772), 22.02.1999.a. (RT I 1999, 29, 398), 14.06.2000.a. (RT I 2000, 54, 348)

- Kaitstavate loodusobjektide seadus, vastu võetud 01.06.1994.a. (RT I 1994, 46, 773) ning muudetud 19.02.1998.a. (RT I 1998, 23, 323), 16.06.1999.a. (RT I 1999, 54, 583), 08.12.1999.a. (RT I 1999, 95, 843), 15.05.2001.a. (RT I 2001, 50, 286) ja 06.06.2001.a. (RT I 2001, 56, 337)

- Jäätmeseadus, vastu võetud 10.06.1998.a. (RT I 1998, 57, 861) ning muudetud 20.01.1999.a. (RT I 1999, 10, 155), 17.02.1999.a. (RT I 1999, 23, 353), 08.12.1999.a. (RT I 1999, 95, 843), 17.01.2001.a. (RT I 2001, 16, 72),  11.04.2001.a. (RT I 2001, 43, 239) ja 09.05.2001.a. (RT I 2001, 50, 283)

- Välisõhu kaitse seadus, vastu võetud 22.04.1998.a. (RT I 1998, 41/42, 624) ning muudetud 20.01.1999.a. (RT I 1999, 10, 155), 08.12.1999.a. (RT I 1999, 95, 843) ja 09.05.2001.a. (RT I 2001, 50, 283)

- Kemikaaliseadus, vastu võetud 06.05.1998.a. (RT I 1998, 47, 697) ja täiendatud 28.04.1999.a. (RT I 1999, 45, 512)

- Saastetasu seadus, vastu võetud 10.02.1999.a. (RT I 1999, 24, 361) ning muudetud 16.06.1999.a. (RT I 1999, 54, 583) ja 08.12.1999.a. (RT I 1999, 95, 843)

- “Keskkonnamõju hindamise aruandele esitatavad täpsustatud nõuded”. Keskkonnaministri määrus nr. 4, 31.01.2001. a. (RTL 2001, 20, 274)

- “Kõrgendatud keskkonnariskiga tegevuste täpsustatud loetelu ja tegevuse ulatus, millest alates tekib kõrgendatud keskkonnarisk”. Keskkonnaministri määrus nr. 25, 10.05.2001.a. (RTL 2001, 59, 825)

- “Nõuded prügilate rajamiseks, kasutamiseks ja sulgemiseks”. Keskkonnaministri määrus nr. 34, 26.06.2001.a. (RTL 2001, 87, 1219)

- “Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise, peatamise, tühistamise ja avalikustamise kord”. Vabariigi Valitsuse määrus nr. 26, 21.01.1999.a. (RT I 1999, 8, 127) ja muudetud Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 122, 11.04.2000.a. (RT I 2000, 32, 188)

- “Jäätmekategooriate, jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistu”. Vabariigi Valitsuse määrus nr. 263, 24.11.1998. a. (RT I 1998, 103, 1705)

- “Polüklooritud bifenüüle ja plüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlemise kord”. Keskkonnaministri määrus nr. 71, 19.07.1999. a. (RTL 1999, 116, 1537)

- “Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine”. Vabariigi Valitsuse määrus nr. 191, 18.07.1996.a. (RT I 1996, 58, 1090) ja muudetud Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 185, 07.10.1997.a. (RT I 1997, 73, 1205), Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 338, 18.10.2000.a. (RT I 2000, 80, 513)

- “Katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja nende määramise aluste kinnitamine”. Vabariigi Valitsuse määrus nr. 36, 24.01.1995.a. (RT I 1995, 13, 150) ja muudetud Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 120, 29.04.1996.a. (RT I 1996, 32, 636)

- “Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine”. Keskkonnaministri määrus nr. 61, 16.12.1996.a. (RTL 1997, 3, 8)

- “Vee erikasutuslubade andmise ja tühistamise korra kehtestamine”. Keskkonnaministri määrus nr. 63, 24.12.1996.a. (RTL 1997, 3, 9) ja muudetud keskkonnaministri määrusega nr. 26, 04.04.2000.a. (RTL 2000, 43, 611) ning keskkonnaministri määrusega nr. 20, 12.04.2001.a. (RTL 2001, 52, 706)

- “Põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse korra ning puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise korra kehtestamine”. Keskkonnaministri määrus nr. 8, 30.01.1997.a. (RTL 1997, 25, 145)

- “Veekogusse või pinnasesse juhitava heitvee kohta esitatavad nõuded”. Vabariigi Valitsuse määrus  nr. 11, 20.01.1998.a.  (RT I 1998, 10, 118) ja muudetud Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 290, 21.12.1998.a. (RT I 1998, 118-120, 1895), Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 271, 14.09.1999.a. (RT I 1999, 70, 682)

- “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord”. Vabariigi Valitsuse määrus nr. 269, 31.07.2001.a. (RT I 2001, 69, 424). Määrus jõustub 01. jaanuaril 2002.a.

- “Ohtlike ainete piirnormid pinnases ja põhjavees”. Keskkonnaministri määrus nr. 58, 16.06.1999.a. (RTL 1999, 105, 1319)

- “Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekirja reostustundlikkuse järgi kinnitamine”. Keskkonnaministri määrus nr. 99, 06.12.1999.a. (RTL 1999, 167, 2446)

- “Lõheliste kudemis- ja elupaikade nimistu kinnitamine”. Keskkonnaministri määrus nr. 10, 14.02.1996.a. (RTL 1996, 25/26, 165; 72, 422) ja muudetud keskkonnaministri  määrusega nr. 8, 03.04.1999.a. (RTL 1999, 24, 288)

- “Elva-Vitipalu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine”. Vabariigi Valitsuse määrus nr. 226, 21.07.1999.a. (RT I 1999, 62, 632) ja muudetud Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 110, 04.04.2000.a. (RT I 2000, 30, 176)

- “Vesikondade ja alamvesikondade nimetamine”. Vabariigi Valitsuse määrus nr. 124, 03.04.2001.a. (RT I 2001, 36, 206)

- “Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded”. Vabariigi Valitsuse määrus nr. 172, 16.05.2001.a. (RT I 2001, 47, 262)

- EESTI STANDARD EVS 663:1995 JOOGIVESI. Üldnõuded. Kinnitatud Standardiameti käskkirjaga nr. 7, 16.06.1995.a. ja sotsiaalministri määrusega nr. 8, 15.03.1996.a. (RTL 1996, 39, 253) on kohustuslikud.

- “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”. Sotsiaalministri määrus nr. 82, 31.06.2001.a. (RTL 2001, 100, 1369). Määrus jõustub 1. juunil 2002.a.

- Eesti keskkonnastrateegia heakskiitmine. Riigikogu otsus 12.03.1997.a. (RT I 1997, 26, 390)

LISAD