Viinamärdi prügila keskkonnamõju hindamine

Tellija : Nõo Vallavalitsus

Töö koostaja: Ragn-Sells AS

Projektijuht:  Raivo Markov

Litsents nr. 0086

Tartu 2003

#### Sisukord

ARUANDE SISU KOKKUVÕTE	3

SISSEJUHATUS	4

1. ÜLDOSA	5

1.1. PRÜGILA sulgemise EESMÄRK JA vajadus	5

1.2 KAVANDATAVA TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED	5

2. OLEMASOLEVA OLUKORRA ÜLEVAADE	6

2.1.  TEOSTATUD UURINGUD JA OLEMASOLEVA INFORMATSIOONI PIISAVUS	6

2.3. PRÜGILA TEHNILINE SEISUND JA VASTAVUS KESKKONNA-NÕUETEGA	7

2.4. PRÜGILA MÕJUALA KIRJELDUS	8

2.5.   ALA GEOLOOGILINE JA HÜDROGEOLOOGILINE SITUATSIOON	9

2.6. PÕHJA- NING PINNAVEE SEISUND	11

2.7. prügila KESKKONNARISKI HINNANG	12

3. PRÜGILA SULGEMINE JA SELLE ALTERNATIIVIDE KIRJELDUS	14

3.2. NULL - ALTERNATIIV	14

3.3. ALTERNATIIV 1	14

4.	PRÜGILA SULGEMISEGA KAASNEVATE KESKKONNAMÕJUDE HINNANG	15

4.1.	PÕHJAVEE KAITSE	15

4.2. PINNASE JA PINNASEVEE KAITSE	16

4.3.	VÄLISÕHU REOSTUSE VÄLTIMINE	17

4.4.	MAASTIKU ILME MUUTUSED JA MÕJU ÖKOSÜSTEEMIDELE	17

4.5.	MÕJU INIMESTE HEAOLULE JA TERVISELE	18

4.7.	SOTSIAAL-MAJANDUSLIKUD MÕJUD	18

5.	LEEVENDAVAD MEETMED	19

6. VAJALIK KESKKONNASEIRE JA AUDITEERIMINE	21

7. AVALIKKUSE KAASAMINE KESKKONNAMÕJU HINDAMISSE	21

HINDAMISTULEMUSTE LÜHIKOKKUVÕTE	22

Kasutatud kirjandus	24

LISAD

Lisa 1. KMH programm ja programmi kinnitus

Lisa 2. Prügila plaan

Lisa 3. Nõrgveeproovi analüüsitulemused

Lisa 4. KMH programmi avaliku arutelu protokoll

# ARUANDE SISU KOKKUVÕTE

Keskkonnamõju hindamise eesmärk on prügila sulgemisest tulenevate otseste ja kaudsete keskkonnamuudatuste analüüs, võimalike kahjulike mõjude prognoosimine ning vajadusel leevendavate meetmete väljapakkumine. Keskkonnamõju hindamise tulemused on vajalikud igakülgselt põhjendatud otsuse tegemiseks prügila sulgemismeetodi üle.

Tegevuse arendajaks on Nõo vallavalitsus, kes on Viinamärdi prügila haldajaks. Otsustajaks on Tartumaa keskkonnateenistus.

Keskkonnamõjude hindamise käigus toodi lisaks arendaja poolt kavandatavale tegevusele välja järgmised alternatiivid:

- Null-alternatiiv - jätkub senine olukord (prügila jääb avatuks ja jätkub jäätmete ladestamine)

- Alternatiiv 1 – Viinamärdi prügila keskkonnanõuetega vastavusse viimine

Null-alternatiivi rakendamine on välistatud, kuna Viinamärdi prügila ei vasta keskkonnanõuetele ning tuleb prügilamääruse kohaselt kas sulgeda või keskkonnanõuetega vastavusse viia. Viinamärdi prügila keskkonnanõuetega vastavusse viimine pole otstarbekas ja majanduslikult mõttekas. Seega on ainuvõimalikuks alternatiiviks prügila sulgemine.

Prügila sulgemisega kaasneva keskkonnamõju hindamisel on arvestatud järgmiste küsimustega:

- Põhjavee kaitse;

- Pinnase ja pinnavee kaitse;

- Välisõhu reostuse vältimine;

- Maastiku ilme muutused ja mõju ökosüsteemidele;

- Mõju inimese heaolule ja tervisele;

- Sotsiaal-majanduslikud mõjud;

Vastavalt keskkonnamõju hindamisele on aruandes välja toodud järgmised aspektid:

- Prügila nõrgvee puhastamise vajalikkus;

- Prügilademe katmine;

- Seire korraldamine arvestades prügila asukoha iseärasusi;

- Prügilagaasi teke, kogumine ja eemaldamine;

- Prügila järelhoolduse vajalikud toimingud ja järelhoolduse kestvus.

Keskkonnamõju hindamise käigus läbiviidud prügila keskkonnariskide hinnangu kohaselt on Viinamärdi prügila väikese keskkonnariskiga prügila.

# SISSEJUHATUS

Viinamärdi prügila keskkonnamõju hindamine (KMH) on läbi viidud prügila haldaja Nõo vallavalitsuse tellimusel. Otsustaja on Tartumaa keskkonnateenistus. KMH programm (Lisa 1) on kinnitatud Tartumaa Keskkonnateenistuse poolt 05.06.2003.a. järgnevate märkustega:

Keskkonnamõju hindamise käigus on muude teemade kõrval vajalik käsitleda ja anda soovitused alljärgnevate teemade kohta:

- Prügila nõrgvee puhastamise vajalikkus;

- Prügilademe katmine;

- Seire korraldamine arvestades prügila asukoha iseärasusi;

- Prügilagaasi teke, kogumine ja eemaldamine;

- Prügila järelhoolduse vajalikud toimingud ja järelhoolduse kestvus.

Keskkonnamõju hindamise viis läbi ekspertgrupp:

1. Raivo Markov  (AS Ragn-Sells) – keskkonnaekspert (KMH tegevuslitsents nr 0086) – töörühma juht

2. Alar Noorvee (OÜ Alkranel) – keskkonnakonsultant

KMH koostamisel on arvesse võetud Viinamärdi prügila kohta kogutud andmeid ning muu saadaval olnud asjakohane informatsioon. Väliuuringutest korraldati prügila visuaalne ülevaatus 13.05.2003 ja prügila nõrgveeproovi võtmine 06.06.2003.

Viinamärdi prügila keskkonnamõju hindamine algatati eesmärgiga määratleda ja hinnata prügila sulgemisega kaasnevaid võimalikke ohtusid ja mõjusid. Keskkonnamõju hindamisel võeti aluseks prügila asukoht, suurus ja sinna ladestatud jäätmete iseloom, nõrgvee küsimused ja pinna- ning põhjavee kaitstus, geoloogilised ja hüdrogeoloogilised tingimused ning prügila iseloom ja lähedus tundlikele piirkondadele. Samuti arvestati prügilagaasi küsimusi ning käsitleti vajalikku seire ning järelhoolduse küsimusi.

# 1. ÜLDOSA

## 1.1. PRÜGILA sulgemise EESMÄRK JA vajadus

Viinamärdi prügilasse (prügila kood 55 34 03) on jäätmeid ladestanud alates 1990. aastast.. Tegu on kohaliku tähtsusega prügilaga ja prügilasse on ladestatud segaolmejäätmeid peamisel Nõo valla elanike poolt. Nõo vallavalitsusele on Viinamärdi prügila haldamiseks väljastatud ajutine jäätmeluba nr JL 36, mille kohaselt peab prügila sulgema 01.07.2003. (Jäätmeloa kehtivusaeg 08.03.2001 – 08.03.2006).

Kõik prügilad, mis jäävad tegutsema pärast 31.detsembrit 2001.a, peavad vastama  Prügilamääruse nõuetele 16.juuliks 2009.a või olema samaks ajaks jäätmete ladestamiseks suletud. Alates 01.07.2003 ongi Nõo vallavalitsuse poolt otsustatud Viinamärdi prügila jäätmete ladestamiseks sulgeda. Viinamärdi prügila (Kolga prügila) keskkonnaohutu sulgemine on ette nähtud ka Nõo valla jäätmekava kohaselt (AS Maves, 1999). Prügila sulgemine on vajalik, kuna prügila ei vasta kehtivatele keskkonnanõuetele ning prügila nõuetega vastavusse viimine pole otstarbekas.

Prügila sulgemise eesmärgiks on lõpetada keskkonnanõuetele mitte vastavas prügilas jäätmete ladestamine, koristada prügila ümbrus jäätmetest ning minimiseerida prügilast tulenevad potentsiaalsed keskkonnariskid.

## 1.2 KAVANDATAVA TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED

Aluse prügila keskkonnamõju hindamiseks annavad alljärgnevad õigusaktid:

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seadus (RT I 2000, 54, 348);

Jäätmeseaduse (RT I 1998, 57, 861; 88, õiend; 1999, 10, 155; 23, 353; 95, 843; 2001, 16, 72; 43, 239; 50, 283; 56, 340) paragrahvi 12 lõike 4 alusel kehtestatud Nõuded prügilate rajamiseks, kasutamiseks ja sulgemiseks (Keskkonnaministri 26. juuni 2001. a määrus nr 34) § 67 lõige 2.

Keskkonnamõju hindamise aruande koostamisel järgiti Keskkonnaministri määrusega Keskkonnamõju hindamise aruandele esitatavad täpsustatud nõuded (RTL 2001, 20, 274) sätestatut.

# 2. OLEMASOLEVA OLUKORRA ÜLEVAADE

## 2.1.  TEOSTATUD UURINGUD JA OLEMASOLEVA INFORMATSIOONI PIISAVUS

Viinamärdi prügila juures pole eelnevalt läbi viidud põhjalikumaid keskkonnauuringuid ja keskkonnaseiret. Samuti puudub täpne ülevaade prügilasse ladestatud jäätmete koguse ja iseloomu kohta. Seetõttu on kasutatud arvestuslikke hinnanguid. Prügilast tuleneva peamise ohuallika – põhjavee reostuse riski hindamiseks on kasutatud Eesti Geoloogiakeskuse andmeid piirkonna põhjaveekaitsuse kohta.

Keskkonnamõju hindamise käigus viidi läbi prügila visuaalne ülevaatus 13.05.2003, teostati prügila nõrgveeproovi võtmine 06.06.2003 ja nõrgveeproovi analüüs OÜ Tartu Keskkonnauuringud laboris. Samuti viidi läbi vestlused Nõo valla töötajatega ning tutvuti Nõo valla kehtivate planeeringute, koostatud arengukavade ja õigusaktidega.

Varasematest uuringutest on olnud võimalik käesoleva keskkonnamõju hindamise juures kasutada järgmised tööd:

1. Nõo valla jäätmekava (AS Maves, 1999);

2. Joogivee kvaliteedi parandamise ja reoveepuhastamise arengukava Nõo valla hajaasustuses (AS Kobras, 2001);

2.2. LADESTATUD JÄÄTMEKOGUSED JA LIIGID

Viinamärdi prügilas ladestatud jäätmete koguseid pole kaalutud, seetõttu on ladestatud jäätmekoguseid hinnatud arvestuslikult. Jäätmeloa kohaselt on Viinamärdi prügilasse lubatud ladestada 225 t jäätmeid aastas. Selle põhjal on jäätmearuannetes hinnatud keskmiseks ladestatud segaolmejäätmete koguseks igal aastal samuti 225 t.

Kuna prügilat on kasutatud alates 1990. aastast, siis võib hinnanguliselt lugeda ladestatuks jäätmete koguseks ~3000 t jäätmeid. Tõenäoliselt on aga antud juhul tegu alahinnanguga.

Prügilademe keskmiseks paksuseks on Viinamärdi prügilas 1,5 m, vallidega piiritletud jäätmelademe aluse ala suuruseks ~0,7 ha. Sellisel juhul on Viinamärdi prügilas jäätmete maht ~10500 m3 (1,5 m * 7000 m2). Kuivõrd Viinamärdi prügilas on perioodiliselt jäätmeid traktoriga kokku lükatud, siis võib lugeda jäätmeladet tihendatuks. Tihendatud jäätmete tihedus prügilates on 590 – 740 kg/m3, keskmiselt  600 kg/m3 (Allikas: “Eeluuring orgaaniliste jäätmete käitlemiseks Tartu linnas”, EPMÜ 2001)

Sellisel juhul on Viinamärdi prügilasse ladestatud jäätmete koguseks 10500 m3 * 600 kg/m3 = 6300 000 kg = 6300 t.

Arvatavasti on vähesel määral ladestatud ka jäätmesegus ohtlike jäätmeid (akud, patareid, päevavalguslambid, värvijäätmed jne.). Prügila juures teostatud visuaalne vaatlus näitas üksikuid autoakusid ning suhteliselt värskelt prügilasse toodud vanaõli vaatide olemasolu. Valdavalt on siiski tegu tavajäätmetega, mille ohtlikkus pole suur.

Joonis 1. Viinamärdi prügila

## 2.3. PRÜGILA TEHNILINE SEISUND JA VASTAVUS KESKKONNA-NÕUETEGA

Viinamärdi prügilat ei ole oluliselt heakorrastatud. Prügila haldaja on perioodiliselt tasandanud prügila ala traktoriga ning sel moel püüdnud kontrollida jäätmete ladestamist kindlale piiritletud alale. Prügilakeha on ümbritsetud vallidega. Prügila kõrvale on tõmmatud kraav ~40 m pikkuses, kuhu valgub osaliselt nõrgvesi. Prügila aluspõhi pole muust keskkonnast isoleeritud.

Prügilamääruse kohaselt peavad prügila alus ja küljed koosnema sellise paksusega ja filtratsioonimooduliga kihist, mis tagab pinnase, pinna- ja põhjavee kaitse (filtratsioonimoodul 8,64 × 10–5 m/d ja paksus 1 m tavajäätmeprügilal). Viinamärdi prügila aluse ala geoloogilise läbilõikes on tegu 10 m paksuse moreenikihiga. 10-20 m paksuse moreeni puhul loetakse filtratsioonimooduliks k=0,01-0,5 m/d. Seega ei vasta prügila aluspõhi kehtivatele nõuetele.

Prügilas puudub samuti nõrgvee kogumise ja puhastamise süsteem. Prügilas peab Prügilamääruse kohaselt olema võimalik kaaluda ladestamiseks üleantavaid jäätmeid, mida Viinamärdi prügilas pole tehtud. Prügila juures puudub valve, prügila territoorium pole piiratud. Seetõttu ei ole tagatud piisav kaitse põlengute, ladestatud jäätmete tuulega kandumine, lindude, näriliste ja putukate kogunemise vastu prügilas. Keskkonnaseiret prügila osas ei ole teostatud. Prügila sissesõidu tee äär ning prügilaga piirneva metsa äär on vähesel määral jäätmetega risustatud. Viinamärdi prügila ei vasta  kehtivatele keskkonnanõuetele, mistõttu tuleb prügila sulgeda või keskkonnanõuetega vastavusse viia.

## 2.4. PRÜGILA MÕJUALA KIRJELDUS

Viinamärdi prügila (kood 55 34 03) paikneb Tartumaal Nõo vallas Kolga külas lainjal moreentasandikul, 0,5 km kaugusel Nõo asula piirist. Maaüksusel katastritunnusega 52801:011:0429, mille sihtotstarve on maatulundusmaa. Prügila maa on eraomanduses, vallal on sõlmitud rendileping maa kasutajaga Tõnn Sarvega kuni prügila sulgemiseni.

Maastikuliselt paikneb Viinamärdi prügila Kagu-Eesti lavamaal Maapinna absoluutsed kõrgused Kagu-Eesti lavamaal Nõo valla piires on valdavalt 60-80 m, Viinamärdi prügila ümbruse maapinna kõrgusjooned jäävad vahemikku 68 – 73 m üle merepinna.

Joonis 2. Viinamärdi prügila asukoht (Allikas: regio.delfi.ee)

Viinamärdi prügila paikneb poolavatud maastikul. Prügila on ümbritsetud vallidega ja põhiosa jäätmeid on ladestatud vallide vahele. Probleemiks on väljapool valle paiknevad jäätmed. Prügila maa-ala on 2 ha suurune, kusjuures 2003.a. geodeetilise mõõdistuse järgi (Lisa 2) hõlmab jäätmete alune ala ~1,7 ha, kuna jäätmeid on viimasel ajal ladestatud ka väljapoole vallidega piiratud ala. Kõik jäätmed on kavas ladestada enne sulgemist moreenivallidega piiratud alale, mille suuruseks on ~0,7 ha.

Prügila piirneb põhjasuunast metsaga, läänesuunast jääb ~150 m kaugusele Nõo-Luke maantee ning teistest suundades piirneb prügila heinamaadega. Kuna prügila on põhjasuunas piiratud metsaga, siis põhjasuunas võib prügila mõjualaks hinnata ~200 m. Lähimad elumajad on prügilast kirde ja kagu suunas 350-400 m kaugusel. Prügilast lõunasse jääb Voika oja ~800 m kaugusel ja Viinamärdi veehoidla (pindalaga 3 ha).

Joonis 3. Viinamärdi prügila aerofoto (Allikas: www.maaamet.ee)

Kuna tegu on tavajäätmete prügilaga ja sinna on valdavalt ladestatud segaolmejäätmeid ning senini pole avastatud väljapool prügilat prügila poolt tekitatud olulist reostust.

## 2.5.   ALA GEOLOOGILINE JA HÜDROGEOLOOGILINE SITUATSIOON

Nõo valla aluspõhja moodustavad keskdevoni Aruküla lademe (D2 ar) ja Burtnieki lademe (D2 br) aleuroliidid ja liivakivid. Enamus valla territooriumist on Aruküla lademe kivimite avamusalal, vaid lõunaosas avaneb Burtnieki lade. Devoni liivakivide-savide kogupaksus Nõo valla maa-alal on keskmiselt 200 m.

Pinnakattes domineerivad glatsigeensed setted (gIII moreenid) esineb ka jääjärvelisi setteid (lgIII liiv, saviliiv, liivsavi), glatsiofluviaalseid setteid (fIII liiv, kruus), jõesetteid (aIII-IV liiv), soosetteid (bIV turvas).

Pinnakattes sisaldavad vett eelkõige liivad-kruusad ja vähesel määral ka moreenis esinevad liiva-kruusa vahekihid. Pinnakattes olev põhjavesi on lokaalse levikuga. Põhjavee tase on kaevude andmeil 3,5...20 m sügavusel maapinnast. Nõo vallas moodustab ülemise aluspõhjalise põhjaveekihi keskdevoni (D2) liivakivides-aleuroliitides sisalduv vesi. Vaadeldav veekiht on Nõo vallas umbes 130 m paksune. Veekihid toituvad sademete veest, mis infiltreerub läbi kõrgemal lasuvate setete või Otepää kõrgustikult pealevalguva vee arvelt.

Põhjavee üldine liikumissuund on lõunast põhja, põhjaveekihte dreenivad Elva ja Voika-Tatra orud.

Viinamärdi prügila juures on pinnakatte paksus umbes 10 m, koosnedes põhiliselt saviliivmoreenist. Aluspõhja ülemine osa, keskdevoni Aruküla lade, koosneb savi ja liivakivi vahekihtidega aleuroliidist. Moreeni kergemas liivakamas-kruusakamas osas sporaadiliselt leviv pinnasevesi ühisveevarustuses tähtsust ei oma. Aleuroliidis sisalduv põhjavesi on nõrgalt surveline ja veetase tõuseb 4...5 m sügavuseni maapinnast. Põhjavesi on maapinnalt lähtuva reostuse eest nõrgalt kuni keskmiselt kaitstud. Kuna aga aleuroliidis on vee liikumiskiirus päris aeglane, jõuab prügilasundi poolt tekitatud reostus enne kaugemale kandumist ise puhastuda (Allikas: Nõo valla jäätmekava)

Prügila territooriumil on maapind praktiliselt täiseti tasane. Prügila keha ääres prügila põhjaosas on ~40 m pikkune kraav, kuhu valgub nõrgvesi. Teisi vooluveekogusid või kraave prügila otseses läheduse pole.

Põhjavee kaitstus

Põhjavee kaitstuse all mõistetakse veekihi kaetust vett vähe läbilaskvate kivimikihtidega, mis takistab reoainete imbumist põhjavette. Reostuskaitstus sõltub eeskätt katva pinnasekihi paksusest, selle litoloogilisest koostisest, filtratsiooniomadustest ja aeratsioonivööndi paksusest ning sorbtsioonivõimest. Olulised on ka reoaine omadused – migreerumisvõime, keemiline püsivus, sorbeerumus ja reaktsioon reoaine – kivim – põhjavesi. Loetletud tingimustest on olulisemateks pinnakatte paksus ja litoloogiline koostis ning nendest tulenevad filtratsiooniomadused, seda nii survelise kui ka surveta põhjavee puhul.

Põhjavee kaitstust hinnatakse 1992. aastal koostatud “Eesti põhjavee kaitstuse ja antropogeense koormuse kaardi tugilegendi” (Savitskaja, 1992) alusel.

Tugilegendi alusel on maapinnalt esimene aluspõhjaline veekiht:

kaitsmata, kui reoainete infiltratsiooniaeg läbi kvaternaarisetete on ≤ 30 d;

-moreen ≤ 2 m (k=0,01-0,5 m/d)

-liiv, kruus ≤ 20 m (k=1-5 m/d)

nõrgalt kaitstud, kui reoainete infiltratsiooniaeg läbi kvaternaarisetete on 30-180 d;

-moreen 2 – 10 m (k=0,01-0,5 m/d)

-savi, liivsavi ≤ 2 m (k=0,0001-0,005 m/d)

-liiv, kruus 20 – 40 m (k=1-5 m/d)

keskmiselt kaitstud, kui reoainete infiltratsiooniaeg on 180-360 d;

-moreen 10 – 20 m (k=0,01-0,5 m/d)

-savi, liivsavi 2 – 5 m (k=0,0001-0,005 m/d)

kaitstud, kui reoainete infiltratsiooniaeg läbi kvaternaarisetete on >360 d;

-moreen > 20 m (k=0,01-0,5 m/d)

-savi, liivsavi > 5 m (k=0,0001-0,005 m/d)

Lähtuvalt ülalesitatud klassifikatsioonist, võib järeldada, et kuna Viinamärdi prügila ümbruses on moreenikihi paksuseks 10 m, siis on piirkonna põhjavesi keskmiselt kaitstud. Samuti on Eesti Geoloogiakeskuse “Eesti põhjavee kaitstuse kaardi” (mõõtkava 1:400000) kohaselt põhjavesi prügila alal keskmiselt kaitstud, mis tähendab keskmist reostusohtu põhjaveele (joonis 4.).

| Põhjavee veelahe Põhjavee liikumise suund ja veekompleksi geoloogiline indeks Poorsete kivimite põhjaveekihid Prügila. |  | LEGEND Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavee loodusliku kaitstuse hinnang Kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikus). Alvarid, moreenid <2m Nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus). Moreeni 2- 10 m; Savi, liivasavi <2m Keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus). Moreeni 10-20m; savi, liivsavi 2-5m Suhteliselt kaitstud (madal reostusohtlikkus). Moreeni 20-50m; savi, liivsavi 5-10m Kaitstud (väga madal reostusohtlikkus). Moreeni >50m; savi, liivsavi >10m |
| --- | --- | --- |

Joonis 4. Viinamärdi prügila ümbruse põhjavee kaitstuse kaart

## 2.6. PÕHJA- NING PINNAVEE SEISUND

Informatsiooni selle kohta, et ümbruskonna kaevude ja puurkaevude vesi oleks reostunud, pole saadud.

AS Kobrase poolt (2001) koostatud töös “Joogivee kvaliteedi parandamise ja reovee puhastamise arengukava Nõo valla hajaasustuses” on esitatud ülevaade Nõo valla puurkaevude põhjavee kvaliteedist, mille kohaselt on valla puurkaevudes vee kvaliteet üldiselt hea, probleeme on vaid kõrge rauasisaldusega. See annab tunnistust, et prügilad, kui potentsiaalsed reostusallikad pole Nõo valla põhjavee kvaliteeti mõjutanud.

Pinnavee üldise kvaliteedi näitajate kohta ja võetud proovide kohta Nõo vallas ülevaade ning andmed puuduvad.

KMH käigus võeti nõrgveeproov Viinamärdi prügila kõrval olevast ~40 m pikkusest ja 25 cm sügavusest kraavist. Proov võeti 6.06.2003 kell 12:30. Proovi võeti ~10 sm sügavuselt OÜ Tartu Keskkonnauuringud proovivõtunõudesse. Proovid analüüsiti OÜ Tartu Keskkonnauuringud laboris. Analüüsitulemused on esitatud Lisas 3.

## 2.7. prügila KESKKONNARISKI HINNANG

Prügila keskkonnariski hindamise eesmärgiks on nende keskkonnaohtlikkuse määramine, mille põhjal saab välja tuua keskkonnaseisundi parandamiseks rakendamist vajavad abinõud ja hinnata võimalikke kulutusi prügila sulgemise juures.Viinamärdi prügila puhul pole kasutada põhjalikke andmebaase ladestatud jäätmete ning prügila seireandmete kohta. Seetõttu tuleb arvestada teatava määramatusega ja kasutada suhtelist hinnangut keskkonnariskide osas.

Prügila keskkonnamõju ulatus on seotud prügila suuruse, mahu, ladestatud jäätmete iseloomu ja looduslike oludega. Olulised keskkonnamõjutajad on reeglina suuremad prügilad, kus toimub orgaaniliste jäätmete anaeroobne lagunemine. Seal on nõrgvee reostusaste suurem ja eraldub ka suuremates kogustes prügilagaasi. Väikeprügilate kohta võib üldiselt väita järgmist:

  - kuni 1,0 ha suurustes väikeprügilates ladestatud jäätmete koguses on komposteeruvaid suhteliselt vähe, mahult domineerivad pakend (papp, plast) ja kile;

  - väikeprügilate kasutamise intensiivsus on madal, jäätmehunnikud on olnud pikema aja vältel tasandamata; prügilates on valdav jäätmete orgaanilise osa aeroobne lagunemine;

  - endistes karjäärides paiknevate prügilate jäätmelade on valdavalt anaeroobne;

  - nõrgvee suhtes saab prügilad jagada kahte gruppi:

    - väikesed, maapinnale tekkinud (rajatud) prügilad, valitsevad aeroobsed tingimused, jäätmelade on läbipestud, ei ole kujunenud nõrgvee kihti, keskkonnamõju on väike;

    - vanades karjäärides paiknevad prügilad; pikaajalise kasutamise tagajärjel võib prügila põhi olla kolmateerunud ja prügila põhjal on alaline nõrgvee kiht.

Viinamärdi prügila puhul on tegu poolavatud maastikul paikneva prügilaga, kus ka jäätmelademe paksus on väike. Seega on prügilas senini saanud toimuda peamiselt aeroobsed protsessid.

Viinamärdi prügila keskkonnariski hindamiseks rakendatakse järgnevat hindamissüsteemi (tabelid 1-3):

1.hindame prügila potentsiaalset keskonnamõju 4 palli süsteemis.

2. määrame prügila keskkonnariski

Tabel 1. Potentsiaalne keskkonnamõju(+++tugev,++keskmine,+nõrk,-ei ole)

| Mõju iseloom | Mõju allikas | katmata prügila | suletud prügila |
| --- | --- | --- | --- |
| Pinna-ja põhjavee ning | Pindmine äravool ja | ++ | + |
| pinnase reostamine | nõrgvesi |  |  |
| Plahvatusoht ja | Prügilagaas | ++ | + |
| globaalsed mõjud |  |  |  |
| Häiring, oht loomadele | Hais, lenduv prügi ja müra | + | - |
| Maastiku,taimestiku ja | Visuaalne häiring | + | - |
| loomastiku muutus |  |  |  |
| Sotsiaalne mõju | Maahinna langus | ++ | + |

Prügila sulgemisel enamik potentsiaalseid keskkonnamõjusid väheneb või kaob täielikult, näiteks haisuprobleemid, lenduvad jäätmed ja müra. Prügilagaasi suhtes on võimalik keskkonnamõju vähendada, kuid täielikult seda välistada ei saa.

Lähtudes prügila suurusest, ladestatud jäätmete mahtudest, jäätmete iseloomust, jäätmete lagunemise keskkonnast (aeroobne või anaeroobne), asukohast (põhjavee kaitstus) ja paiknemisest ohustatud objektide (pinnaveekogud, kaevud) suhtes on alljärgnevates tabelites antud suhtelise keskkonnariski hindamise kriteeriumid, kaalud ja hindepunktid.

Tabel 2. Prügila keskkonnaohtlikuse hindamise skaalad

|  |  | Hindepunktid |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kriteerium | Kaal | 1 | 2 | 3 |
| Suurus (ladestus t/a) | 3 | alla 1000 | 1000-5000 | üle 5000 |
| Jäätmete iseloom | 1,5 | inertsed | olmejäätmed | olme+ohtlikud |
| Aeroobne või anaeroobne | 1,5 | peamiselt aeroobne | vahepealne | peamiselt anaeroobne |
| Põhjaveekaitstus | 2 | kaitstud | nõrgalt kaitstud | kaitsmata |
| Ohustatud objektide kaugus -m | 2 | üle 400 | 200-400 | alla 200 |

Tabel 3. Viinamärdi prügila suhtelise keskkonnariski hinnang lähtuvalt tabelis 2. esitatud kriteeriumitest

| Prügila nimi | Kood | Kriteeriumid, kaalud, hindepunktid ja riskihinnang |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Suurus | Jäätmete | Aeroobne | Kaitstus | Ohustatud | Summa |
|  |  |  | iseloom | anaeroobne |  | objekt |  |
| Viinamärdi | 55 34 03 | 3*1 = 3 | 1,5*2 = 3 | 1,5*1 = 1,5 | 2*1 = 2 | 2*1 = 2 | 11,5 |

Riskihinnangu järgi võib prügilad jagada kolme klassi järgmiselt:

- väike keskkonnarisk         -hindepunktide summa  <13,5

- mõõdukas keskonnarisk   -hindepunktide summa    13,5-17,5

- suur keskonnarisk            -hindepunktide summa  >17,5

Viinamärdi prügila kuulub sulgemata kujul väikese keskkonnariskiga prügilate hulka ja tema sulgemine toob kaasa keskkonnariskide alanemise ning negatiivsete keskkonnamõjude vähenemise prügila ümbruses.

# 3. PRÜGILA SULGEMINE JA SELLE ALTERNATIIVIDE KIRJELDUS

Prügila sulgemisele pakuti keskkonnamõju hindamise käigus järgmised alternatiivid:

- Null-alternatiiv – jätkub senine olukord (prügila jääb avatuks ja jätkub jäätmete ladestamine)

- Alternatiiv 1 – Viinamärdi prügila keskkonnanõuetega vastavusse viimine

## 3.2. NULL - ALTERNATIIV

Null- alternatiivi korral jätkataks Viinamärdi prügila kasutamist ja prügila jääks sulgemata.

Antud juhul ei tule null-alternatiivi rakendamine mingil juhul kõne alla, kuna Keskkonnaministri 26.06.2001 määruse nr 34 “Nõuded prügilate rajamiseks, kasutamiseks ja sulgemiseks” kohaselt tuleb määruse nõuetele mittevastavad prügilad sulgeda. Kuivõrd Viinamärdi prügila ei vasta prügilamääruses esitatud nõuetele, ei ole võimalik prügilat töös hoida. Samuti ei oleks nõuetele mitte vastava prügila käigus hoidmine mõeldav eetilistel, majanduslikel ja sotsiaalsetel põhjustel.

## 3.3. ALTERNATIIV 1

Sulgemisele oleks teoreetiliselt võimalikuks alternatiiviks ka prügila nõuetele vastavusse viimine. See tähendaks muuhulgas järgmiste küsimustega arvestamist:

1. Vältida tuleb haisu, tolmu, müra ja aerosoolide teket, põlenguid prügilas, ladestatud jäätmete tuulega kandumist ning lindude, näriliste ja putukate kogunemist prügilasse;

2. Prügila alus ja küljed peavad koosnema sellise paksusega ja filtratsioonimooduliga kihist, mis tagab pinnase, pinna- ja põhjavee kaitse (tavajäätmete prügila alus ja küljed peavad koosnema kihist filtratsioonimooduliga 8,64 × 10–5 m/d ja paksusega 1 m);

3. Nõrgvesi kogutakse ja puhastatakse;

4. Vähendatakse võimalikult suures ulatuses jäätmemassi imenduva sademevee kogust.

Viinamärdi prügila keskkonnanõuetega vastavusse viimine pole antud hetkel otstarbekas. Kulutused oleksid ülemäära suured ja prügila põhja ja külgede isoleerimine nõutava filtratsioonimooduliga kihiga, on praktiliselt võimatu.

3.1. PRÜGILA SULGEMINE

Kuna null-alternatiivi rakendamine ja seeläbi senise tegevuse jätkamine on välistatud ning Viinamärdi prügila nõuetega kooskõlla viimine pole otstarbekas, on ainsaks võimaluseks prügila tegevuse lõpetamine ja prügila sulgemine

Prügila sulgemine on kavandatud järgmiselt:

  - Viinamärdi prügila sissesõidutee on kavas sulgeda alates 1.07.2003. Tee peab olema suletud metallist piiretega ja lukustatav.

  - Vallidega piiratud alast välja jäävad jäätmed lükatakse kokku vallide vahele;

  - Koristatakse prügila sissesõidu tee äär, metsaäär ning prügila ümbrus;

  - Prügilast avastatud ohtlikud jäätmed antakse üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele;

  - Prügilademes olevad jäätmed tihendatakse;

  - Prügilade kaetakse ümbritsevate vallidest saadava saviliivmoreen pinnasega;

  - Prügila suletakse vastavalt sulgemisprojektile.

Seega toimub prügila sulgemine selle kokkulükkamise ja katmise teel. Suur osa potentsiaalsetest keskkonnamõjudest väheneb või langeb prügila sulgemisel täielikult ära (lenduv prügi, haisu levik, visuaalsed häiringud). Ka prügila gaasi suhtes on võimalik keskkonnamõju vähendada, kui seda täielikult elimineerida ei ole võimalik. Prügila katmine vähendab ka läbi prügimassi nõrguvate sadevete hulka ning väheneb nõrgveeteke. Siiski ei saa nõrgveeteket täielikult takistada.

# PRÜGILA SULGEMISEGA KAASNEVATE KESKKONNAMÕJUDE HINNANG

## PÕHJAVEE KAITSE

Nagu juba eelnevalt on välja toodud, puudub prügilas nõrgvee kogumise ja puhastamise süsteem, mistõttu nõrgveed imbuvad pinnasesse ja on olemas  teoreetiline võimalus, et mingi osa nõrgeveest võib sattuda ka põhjavette. Põhjavesi on Viinamärdi prügilas looduslikult keskmiselt kaitstud, kuigi puudub tehispõhi on reostuse põhjavette kandumise risk teoreetiliselt suhteliselt väike. Vastavalt AS Maves järeldustele (Nõo valla jäätmekava) puhastub prügilasundi poolt tekitatav reostus ise.

Praktikas pole Viinamärdi prügila läheduses ulatuslikku reostust täheldatud, samuti pole andmeid reostuse levimise kohta põhjavette.

## 4.2. PINNASE JA PINNASEVEE KAITSE

Viinamärdi prügilal puuduvad kontrollkaevud, millest võtta veeproove prügila nõrgvee seisukorra kontrollimiseks. Prügilas ei ole varem teostatud pinnase ega ka veeseiret, nii et KMH käigus võetud veeproove on võimalik võrrelda vaid kehtestatud piirväärtustega joogi ja reoveele, ning võrrelda teiste analoogsete prügilate analüüsiandmetega.

Nõrgvee proov võeti keskkonnamõju hindamise käigus prügila kõrval asetsevast kraavist (vt 2.6.). Analüüsitulemused on toodud Lisas 3.

Nõrgveeanalüüsi tulemusi võrreldi ka kehtestatud keskkonnanõuetega (tabel 5.).

Tabel 5. Pinnasesse juhitava heitvee pH või ohtlike ainete sisalduse piirväärtused (Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määruse nr 269 “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord” kohaselt)

| Näitaja | Mõõtühik | Sisaldus Viinamärdi nõrgveeproovis | Piirväärtused |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | pH-ühik | 7,03 | 6,0...9,0 |
| Hõbeda sisaldus | mg/l |  | 0,2 |
| Kroomiühendite sisaldus Cr(VI) | mg/l | 0,041 | 0,1 |
| Vase sisaldus | mg/l | 0,061 | 2,0 |
| Plii sisaldus | mg/l | 0,03 | 0,5 |
| Nikli sisaldus | mg/l | 0,015 | 1,0 |
| Tsingi sisaldus | mg/l | 0,059 | 2,0 |

Veereostus on prügilas küll olemas, kuid ei ületa lubatud piire ohtlike ainete osas. Kõrge on nõrgvees vaid orgaaniline reostus vt Lisa 3. (BHT7 = 1100 mgO2/l; KHTCr 1400 mgO2/l). Väljaspool prügilat reostust ei täheldata ning võib arvestada, et orgaaniline reostus jõuab mikroorganismide tegevuse toimel puhastuda.

Kuna nõrgvesi formeerub põhiliselt sademete mõjul, siis saab välja arvutada maksimaalse võimalikku nõrgvee tekke aastas. Arvestusliku maksimaalse nõrgvee tekke saab leida kui arvestame keskmise sademetehulgaga ja keskmiste aurumisväärtustega. Eestis on keskmine sademete hulk aastas 550-650 mm (Tartu ümbruses 630...650 mm). Aurumine 450 mm aastas. Sellisel juhul võib maksimaalne moodustuv nõrgvee hulk Viinamärdi prügilas olla järgmine:

650–450 = 200 mm/a  0,7 ha pindala peale.

0,2 m x 7000 m2 = 1400 m3/a = 3,8 m3/ööp.

Seega võib maksimaalne nõrgveehulk Viinamärdi prügilas ulatuda ~ 4 m3 ööpäevas.

Reaalselt aga nõrgveekogused peale prügila sulgemist vähenevad, kuna pinnasega kaetud prügilast valgub suur osa sadeveest prügila pinda mööda alla ja moodustub nn valgvesi. Läbi prügilademe voolava vee reoainete sisaldus tekkivas prügilavees kahaneb peale prügila katmist. Arvestades seda, et nõrgvee vooluhulgad on väikesed ja reostusoht tänu põhjavee keskmisele kaitstusele pole suur, võib hinnata, et nõrgvee eraldi puhastamine pole vajalik. Ka AS Maves on Nõo valla jäätmekavas hinnanud järgmist: Kuna aga aleuroliidis on vee liikumiskiirus päris aeglane, jõuab prügilasundi poolt tekitatud reostus enne kaugemale kandumist ise puhastuda.

## VÄLISÕHU REOSTUSE VÄLTIMINE

Lõhnade tundlikkus on inimestel väga individuaalne. Orgaanilise reostusega kaasnev hais ei ole küll otseselt õigusaktidega reguleeritud, kuid on loomulikult häirivaks faktoriks. Prügila asub teistest ehitisest kaugemal kui 300 m, mis tagab, et prügilast lähtuvate haisuprobleemide mõju ümbritsevatele elanikele on tühine. Tihedama asustusega Nõo asula jääb prügilast põhja suunas. Prügila ja Nõo aleviku vahele jääb metsatukk, mistõttu haisuprobleeme Nõo alevikus ei esine.

Peamiselt on Viinamärdi prügilasse ladestatud segaolmejäätmeid. Keskmine jäätmelade on prügilas 1,5 m paksune. See on soodustanud aeroobset lagunemisprotsessi ning suuresti on jäätmed ladestusalal komposteerunud.

Teoreetiliselt võiks tekkida prügilagaasi Viinamärdi prügilas 0,35 m3/1 kg prügilasse ladustatud jäätmete kohta. 6 milj. kg jäätmeid võivad toota kuni 2,1 milj. m3 prügilagaasi, millest 40-60% moodustaks metaan. Suur osa orgaanilisest materjalist on Viinamärdi prügilas juba jõudnud aeroobsel teel laguneda ja prügila sulgemise järel tekkivad prügilagaasi kogused on tunduvalt väiksemad. Prügilagaasi eraldi kogumine ei ole Viinamärdi prügilas otstarbekas. Samuti pole vajalik eraldi prügilagaasi väljutamine, kuna potentsiaalselt tekkivad prügilagaasi kogused on väikesed.

## MAASTIKU ILME MUUTUSED JA MÕJU ÖKOSÜSTEEMIDELE

Viinamärdi prügila territooriumi laienemist sulgemisel ette ei nähta, pigem koondatakse kogu hetkel laialipillatud jäätmehulk kokku väikesele alale. Seega negatiivseid muutusi maastikus ja ökosüsteemides pole ette näha. Prügila sulgemistööde järel muudetakse ebaesteetiline pilt sarnaseks ümbritseva maastikuga. Pinnasega kaetav prügila muutub teatud ajaperioodi jooksul ümbritseva maastiku osaks ja kattub taimestikuga.

Negatiivsete keskkonnamõjude (keskkonnahäiringute), nagu hais, tolm, müra, aerosoolide teke, põlengud prügilas, ladestatud jäätmete tuulega kandumine, lindude, näriliste ja putukate kogunemine peaks peale prügila kokkulükkamist, tihendamist ja katmist vähenema ligilähedaselt nullini.

## MÕJU INIMESTE HEAOLULE JA TERVISELE

Otsest mõju inimeste heaolule ja tervisele Viinamärdi prügila poolt ei ole ka seni täheldatud. Kaebusi prügilale kõige lähemal asuvate elanike või teiste isikute poolt Nõo Vallavalitsuse töötajate sõnul pole esitatud.

Viinamärdi prügila sulgemine vähendab kindlasti potentsiaalseid negatiivseid keskkonnamõjusid võrreldes praeguse ajaga ning samuti tõuseb antud piirkonna esteetiline väärtus prügilademe katmise järel. Samuti vähenevad prügilast lähtuvad terviseriskid.

## SOTSIAAL-MAJANDUSLIKUD MÕJUD

Säästva arengu põhimõtete järgi tuleb võrdselt inimtegevuse juures arvestada nii majanduslike, sotsiaalsete kui keskkonnaalaste küsimustega. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine antud keskkonnamõju hindamise koosseisus on suhteliselt keeruline, sest hinnata ei saa ainult inimeste ja omavalitsuste otseseid kulutusi jäätmekäitlusele.

Selge on, et Viinamärdi prügila  sulgemine toob kaasa mõningase jäätmeveo hindade tõusu, kuna jäätmeid peab ladestamiseks kaugemale transportima. Seoses harjumuspärase prügiladestuspaiga sulgemisega võib suureneda oht, et Nõo ümbruses hakkab tekkima omavolilisi prügi mahapaneku kohti. Oluline on tagada vallas efektiivne teavitustöö, mis juhib valla elanike tähelepanu sellele, et Viinamärdi prügilas on jäätmete ladestamine lõppenud ja annab teada lähimate avatud prügilate asukohad ning ladestushinnad.

Samuti peab Nõo vald asuma arendama jäätmekäitlust kogu valla territooriumil, et valmistada ette teataval määral jäätmete liigiti kogumist ja leida optimaalseid lahendusi jäätmekäitluse korraldamiseks vallas.

# LEEVENDAVAD MEETMED

EL direktiivis 1999/31/EÜ prügilate kohta ja selle alusel koostatud Keskkonnaministri 26. juuni 2001. a määruses nr 34 Nõuded prügilate rajamiseks, kasutamiseks ja sulgemiseks on toodud, et olemasolevad prügilad võivad jätkata tegevust, kui nad ei ohusta keskkonda ega kujuta ohtu inimeste tervisele. Vastasel juhul peab need sulgema. Olemasolevate prügilate sulgemistööde jaoks peab prügila haldaja(valdaja) koostama prügila sulgemiskava.

Jäätmekäitluses tervikuna, sh kasutusest välja jäävate prügilate sulgemisel ja rekultiveerimisel, uute prügilate rajamisel ja kasutamisel tuleb arvestada majanduslikku külge. Üks oluline parameeter siinjuures on suletava ja kaetava prügila jäätmelademe suurus, millest sõltub katmiskulu. Määrav tegur on ladestustihedus – kui tugevasti on jäätmed prügilas kokku pressitud. Tavalisi olmejäätmeid saab roomiktraktoriga kokku suruda tiheduseni mitte üle 400–500 kg/m3. Märksa parema tulemuse saab prügitihendusrulliga. Näiteks 40-tonnise prügitihendusrulliga saab jäätmed kokku suruda tiheduseni 1010–1210 kg/m3. Samas on sellise prügitihendusrulli kasutamise maksumus sulgemise korral väga kõrge. Soovituslik on kasutada väiksemat prügitihendusrulli, millega tihendatakse jäätmed tiheduseni vähemalt 900 kg/m3

Prügitihendusrullide kasutamisel sulgemisel väheneb oluliselt kaetava prügila suurus ja väheneb vee filtratsioonimoodul. Samuti väheneb rottide ja muude kahjurloomade hulk, tuulega õhku tõusva prahi hulk ning haisu, aerosooli ja tolmu emissioon. Väheneb ka prügila nõrgvee ja metaangaasi liikuvus. Lisaks on võimalik praegust olukorda ja reostuse levikut leevendada, kattes prügila pinnasega ja haljastades prügila territooriumi.

Jäätmelademe katmine on üheks parimaks väikeprügilate keskkonnamõju vähendamise abinõuks. Sellega langevad ära mitmed probleemid, nagu jäätmete lendumine, hais ja vähenevad mitmed muud häiringud. Nõrgvee koguse minimiseerimiseks on vaja anda lõppkattele vajalik nõlvakalle, soodustada pindmist äravoolu ja rajada ümber prügila kraavitus.

Prügilamääruse nõuete kohaselt peab tavajäätmete prügila sulgemisel kasutama järgmisi kihte:

  - gaasi kogumise kiht;

  - vettpidav mineraalkiht;

  - vähemalt 0,5 m paksune dreenikiht

  - vähemalt 1m paksune kattepinnase kiht.

Maakonna keskkonnateenistusel  on võimalik prügila sulgemislahendust lihtsustada, kui prügilates tekkivat nõrgvett ei pea koguma ega puhastama või nõrgvesi ei tekita negatiivset keskkonnamõju põhja- ja pinnaveele ning pinnasele. Prügila sulgemise lahenduse lihtsustamise ja vastava otsuse vastuvõtmise aluseks on prügila potentsiaalse keskkonnamõju ja keskkonnariski hinnang. Antud nõuete osas võib teha leevendava otsuse, kui keskkonnamõju hindamise alusel on selge, et prügila keskkonnarisk on tavapärasest väiksem.

Viinamärdi prügila kuulub väikese keskkonnariskiga prügilate hulka. Prügilasse ladestatud jäätmekogused on väikesed, tekkivad nõrgveekogused ei kujuta enesest otsest ohtu ümbritsevale keskkonnale (põhjavesi on keskmiselt kaitstud) ning ka potentsiaalsed prügilagaasi tekke kogused on väikesed. Viinamärdi prügilasse on ladestatud tavajäätmeid, mis õhukese kihi tõttu (keskmisel 1,5 m) on suures osas lagunenud aeroobsetes protsessides. Prügilagaasi tekkeks on aga vajalik anaeroobne keskkond, st. 4-5 m paksune prügilade ja hapniku juurdevoolu puudumine. Kui katta prügila paksu kattekihiga, siis pidurdataks hapniku juurdevoolu ja käivituksid anaeroobsed protsessid, mis hoopiski suurendaksid prügila keskkonnariski. Seega ei ole otstarbekas Viinamärdi prügila sulgemise puhul rakendada rangeid nõudeid. Prügila katmisel on piisav, kui tihendatud jäätmelade kaetakse vähemalt 0,5 m paksuse savika pinnasega.

Peale prügila sulgemistööde lõppemist peab järelhooldaja järelvalve käigus tagama, et prügila sissesõidu tee jääks suletuks metallist ja lukustatud piiretega (sissesõidu tee peab olema suletud juba alates 1. juulist 2003). Järelhooldaja peab paigaldama prügila sissesõiduteele infotahvli, mis teavitab, et Viinamärdi prügila on suletud alates 1. juulist. Prügila sulgemistööde lõppedes peab prügila järelhooldaja tagama kohapeal järelvalve kuni 31. detsembrini 2003. Järelvalve peab olema tagatud selliselt, et prügi mahapanekut edasi ei toimuks. Järelvalve perioodi lõppedes peab prügila vastama kõigile sulgemisprojektis toodud nõuetele. Kuivõrd Viinamärdi prügila on madala keskkonnariskiga, pole vajalik järelhoolduse käigus lisameetmete rakendamine keskkonnamõjude vähendamiseks.

Prügila sulgemise kohta tuleb koostada sulgemiskava, mis sisaldab muuhulgas:

- jäätmelademete kõrguse ja ulatuse mõõdistamisprojekti;

- sulgemisprojekti, mis annab prügila sulgemise tehnilised lahendused, sealhulgas jäätmelademe kattekihid;

- sulgemistööde ajakava;

- sulgemistööde arvestuslikku maksumust;

- prügila järelhoolduse toiminguid.

Sulgemiskava peab kinnitama maakonna keskkonnateenistus. Prügila sulgemise otsuse teeb keskkonnateenistus pärast prügila lõplikku ülevaatust, kõikide käitaja poolt esitatud aruannete hindamist ja asjassepuutuvate isikute seisukohtade kaalumist.

# 6. VAJALIK KESKKONNASEIRE JA AUDITEERIMINE

Prügilamääruse kohaselt pole prügila seire kohustuslik järgmistel juhtudel:

- Vabastuse korral nõrgvee kogumisest ei seirata nõrgvett;

- Kui keskkonnateenistus, lähtudes prügila ja selle asukoha iseärasustest, on veendunud, et prügila ei ohusta pinnavett, võib ta käitaja ja järelhooldaja vabastada pinnavee seirest.

- Kui prügilasse ei ole ladestatud rohkesti gaasi tekitavat orgaanilist ainet, võib keskkonnateenistus vabastada gaasiseirest täielikult või osaliselt, kui keskkonnateenistus on veendunud, et vabastus ei too kaasa olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid.

Keskkonnamõju hindaja soovitab keskkonnaseire osas vähemalt 3 aasta jooksul nõrgveeproovide võtmist 2 korda aastas (aprill, oktoober), et hinnata prügilas toimuvaid protsesse ning võimalikke keskkonnariske peale prügila sulgemist. Kui 3-aastase perioodi jooksul proovide tulemused paranevad, siis ei ole edasine seire vajalik. Muus osas pole järelseire teostamine keskkonnamõjude määratlemiseks vajalik.

# 7. AVALIKKUSE KAASAMINE KESKKONNAMÕJU HINDAMISSE

Avalikkust informeeriti KMH algatamisest ja programmi avalikust arutelust väljaandes Ametlikud Teadaanded vastavalt kehtestatud nõuetele.

Seoses keskkonnamõju hindamise protseduuri läbiviimisega korraldati esimene avalik arutelu Nõo vallavalitsuse ruumides 27.05.2003 kell 15:00 (protokoll on toodud lisas 4).

Tehti ettepanek nõustuda pakutud programmiga.

Teine arutelu korraldatakse keskkonnamõju hindamise aruande tutvustamiseks 30.06.2003 ning selle toimumisest teavitatakse samuti eelnevalt väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Käesolev keskkonnamõju hindamise aruanne esitatakse kooskõlastamiseks Tartumaa Keskkonnateenistusele, kes kiitis eelnevalt heaks KMH programmi omapoolsete märkustega 05.06.2003.

# HINDAMISTULEMUSTE LÜHIKOKKUVÕTE

Keskkonnamõju hindamise käigus selgus järgmist:

- Praegusel kujul kuulub Viinamärdi prügila väikese keskkonnariskiga objektide hulka (11,5 punkti). Õigete sulgemismeetmetega on võimalik keskkonnariski alandada. Riskihinnangu alusel grupeeritakse prügilad kolme klass:

I-väike keskkonnarisk: hindepunkte <13,5;

II-mõõdukas keskkonnarisk:hindepunkte13,5-17,5;

III-suur keskkonnarisk: hindepunkte >17,5.

- Kuna looduslikult on prügila ala põhjavesi keskmiselt kaitstud, on reostuse pinnasesse ja sealt põhjavette kandumise oht sulgemise korral keskmine.

- Puuduvad otsesed märgid sellest, et prügila opereerimise käigus oleks täheldatud keskkonnaseisundi pidevat halvenemist, mis tinginuks kiire reostuse likvideerimise või prügila sulgemise vajaduse. Prügila mõjul ei ole täheldatud põhja- ja pinnaveereostuse teket.

- Prügila sulgemisel on ratsionaalsete kulutustega võimalik vältida ja vähendada jäätmetest väljaleonduva reostuse levikut ja sellest tuleneva võivat negatiivset keskkonnamõju ja riski inimeste tervisele.

- Tekkivad nõrgveekogused on väikesed, ohtlike ainete sisaldus nõrgvees ei ületa norme ja nõrgvett ei ole vaja eraldi puhastada.

- Kuna prügila on paiknenud avatud maastikul ja jäätmelademe kiht on õhuke, on prügilademes saanud toimuda peamiselt aeroobsed protsessid ning prügila katmise järel moodustuvad prügilagaasi kogused ei ole märkimisväärsed. Prügilagaasi eraldi kogumine ja väljutamine pole otstarbekad.

- Prügila sulgemine rangete nõuete alusel pole madala keskkonnariski tõttu vajalik.

Meetmed, mida tuleb prügila sulgemise juures arvestada on järgmised:

- Jäätmetest tuleb koristada tuleb prügila sissesõidutee ja metsaäär.

- Jäätmete all olevat ala on võimalik vähendada lükates kõik jäätmed kokku moreenvallidega (0,7 ha suurusele) piiratud alale.

- Suuregabariidilised jäätmed tuleks jäätmelademe parema tiheduse saavutamiseks kokkulükkamise ajal välja korjata.

- Koristamise ja sulgemistööde ettevalmistamise käigus leitavad ohtlikud jäätmed peab üle andma ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

- Jäätmed on soovitav tihendada tiheduseni vähemalt 900kg/m3. Soovitav on kasutada selleks prügilarulli.

- Tihendatud jäätmeküngas tuleks katta vähemalt 0,5 m paksuse savika pinnasega. Selleks sobib ka prügilat vallidena ümbritsev saviliivmoreen.

- Nõrgvee koguse minimiseerimiseks on vaja anda prügila kattele vajalik nõlvakalle, soodustada pindmist äravoolu ja rajada ümber prügila kraavitus.

- Järelseire käigus tuleks võtta nõrgveeproove 3 aasta jooksul kaks korda aastas (aprill, oktoober), et hinnata prügilas toimuvaid protsesse ja võimalikke keskkonnariske.

- Prügila sulgemiseks on vajalik koostada sulgemisprojekt ja sulgemiskava, mis tuleks kinnitada Tartumaa Keskkonnateenistuses.

# Kasutatud kirjandus

- Eeluuring orgaaniliste jäätmete käitlemiseks Tartus. EPMÜ, 2001.

- Eesti põhjavee kaitstuse kaart 1:400000. Eesti Geoloogiakeskus OÜ,

- Joogivee kvaliteedi parandamise ja reovee puhastamise arengukava nõo valla hajaasustuses. AS Kobras, 2001.

- Nõo valla jäätmekava. AS Maves, 1999.